З А Д А Н И Е

Спроектировать привод.

В состав привода входят следующие передачи:

1 - ременная передача с клиновым ремнём;

2 - закрытая зубчатая цилиндрическая передача;

3 - закрытая зубчатая цилиндрическая передача.

Мощность на выходном валу Р = 4,9 кВт.

Частота вращения выходного вала n = 25 об./мин.

Коэффициент годового использования Кг = 300 / 365 =0,822.

Коэффициент использования в течении смены Кс = 1.

Срок службы L = 5 лет.

Число смен S = 1.

Продолжительность смены T = 8 ч.

Режим работы - Л

Тип нагрузки - постоянный.

Содержание

1	Введение	3

2	Выбор электродвигателя и кинематический расчёт	4

3	Расчёт 1-й клиноременной передачи	7

4	Расчёт 2-й зубчатой цилиндрической передачи	12

4.1	Проектный расчёт	12

4.2	Проверочный расчёт по контактным напряжениям	18

4.3	Проверка зубьев передачи на изгиб	19

5	Расчёт 3-й зубчатой цилиндрической передачи	21

5.1	Проектный расчёт	21

5.2	Проверочный расчёт по контактным напряжениям	27

5.3	Проверка зубьев передачи на изгиб	28

6	Предварительный расчёт валов	30

6.1	Ведущий вал.	30

6.2	2-й вал.	30

6.3	Выходной вал.	30

7	Конструктивные размеры шестерен и колёс	32

7.1	Ведущий шкив 1-й ременной передачи	32

7.2	Ведомый шкив 1-й ременной передачи	32

7.3	Цилиндрическая шестерня 2-й передачи	32

7.4	Цилиндрическое колесо 2-й передачи	32

7.5	1-я цилиндрическая шестерня 3-й передачи	33

7.6	2-я цилиндрическая шестерня 3-й передачи	33

7.7	1-е цилиндрическое колесо 3-й передачи	33

7.8	2-е цилиндрическое колесо 3-й передачи	33

8	Проверка прочности шпоночных соединений	34

8.1	Ведущий шкив 1-й клиноременной передачи	34

8.2	Ведомый шкив 1-й клиноременной передачи	34

8.3	Колесо 2-й зубчатой цилиндрической передачи	34

8.4	1-е колесо 3-й зубчатой цилиндрической передачи	35

8.5	2-е колесо 3-й зубчатой цилиндрической передачи	35

9	Конструктивные размеры корпуса редуктора	38

10	Выбор подшипников	39

10.1	1-й вал	39

10.2	2-й вал	39

10.3	3-й вал	39

11	Выбор сорта масла	41

12	Выбор посадок	42

13	Технология сборки редуктора	43

14	Заключение	44

15	Список использованной литературы	45

# Введение

Инженер-конструктор является творцом новой техники, и уровнем его творческой работы в большей степени определяются темпы научно-технического прогресса. Деятельность конструктора принадлежит к числу наиболее сложных проявлений человеческого разума. Решающая роль успеха при создании новой техники определяется тем, что заложено на чертеже конструктора. С развитием науки и техники проблемные вопросы решаются с учетом все возрастающего числа факторов, базирующихся на данных различных наук. При выполнении проекта используются математические модели, базирующиеся на теоретических и экспериментальных исследованиях, относящихся к объемной и контактной прочности, материаловедению, теплотехнике, гидравлике, теории упругости, строительной механике. Широко используются сведения из курсов сопротивления материалов, теоретической механики, машиностроительного черчения и т. д. Все это способствует развитию самостоятельности и творческого подхода к поставленным проблемам.

При выборе типа редуктора для привода рабочего органа (устройства) необходимо учитывать множество факторов, важнейшими из которых являются: значение и характер изменения нагрузки, требуемая долговечность, надежность, КПД, масса и габаритные размеры, требования к уровню шума, стоимость изделия, эксплуатационные расходы.

Из всех видов передач зубчатые передачи имеют наименьшие габариты, массу, стоимость и потери на трение. Коэффициент потерь одной зубчатой пары при тщательном выполнении и надлежащей смазке не превышает обычно 0,01. Зубчатые передачи в сравнении с другими механическими передачами обладают большой надежностью в работе, постоянством передаточного отношения из-за отсутствия проскальзывания, возможностью применения в широком диапазоне скоростей и передаточных отношений. Эти свойства обеспечили большое распространение зубчатых передач; они применяются для мощностей, начиная от ничтожно малых (в приборах) до измеряемых десятками тысяч киловатт.

К недостаткам зубчатых передач могут быть отнесены требования высокой точности изготовления и шум при работе со значительными скоростями.

Косозубые колеса применяют для ответственных передач при средних и высоких скоростях. Объем их применения - свыше 30% объема применения всех цилиндрических колес в машинах; и этот процент непрерывно возрастает. Косозубые колеса с твердыми поверхностями зубьев  требуют повышенной защиты от загрязнений во избежание неравномерного износа по длине контактных линий и опасности выкрашивания.

Одной из целей выполненного проекта является развитие инженерного мышления, в том числе умение использовать предшествующий опыт, моделировать используя аналоги. Для курсового проекта предпочтительны объекты, которые не только хорошо распространены и имеют большое практическое значение, но и не подвержены в обозримом будущем моральному старению.

Существуют различные типы механических передач: цилиндрические и конические, с прямыми зубьями и косозубые, гипоидные, червячные, глобоидные, одно- и многопоточные и т. д. Это рождает вопрос о выборе наиболее рационального варианта передачи. При выборе типа передачи руководствуются показателями, среди которых основными являются КПД, габаритные размеры, масса, плавность работы и вибронагруженность, технологические требования, предпочитаемое количество изделий.

При выборе типов передач, вида зацепления, механических характеристик материалов необходимо учитывать, что затраты на материалы составляют значительную часть стоимости изделия: в редукторах общего назначения - 85%, в дорожных машинах - 75%, в автомобилях - 10% и т. д.

Поиск путей снижения массы проектируемых объектов является важнейшей предпосылкой дальнейшего прогресса, необходимым условием сбережения природных ресурсов. Большая часть вырабатываемой в настоящее время энергии приходится на механические передачи, поэтому их КПД в известной степени определяет эксплуатационные расходы.

Наиболее полно требования снижения массы и габаритных размеров удовлетворяет привод с использованием электродвигателя и редуктора с внешним зацеплением.

# Выбор электродвигателя и кинематический расчёт

По табл. 1.1[2] примем следующие значения КПД:

- для ременной передачи с клиновым ремнем:  1 = 0,96

- для закрытой зубчатой цилиндрической передачи:  2 = 0,975

- для закрытой зубчатой цилиндрической передачи:  3 = 0,975

Общий КПД привода будет:

 = 1 x ... x n x подш.3

= 0,96 x 0,975 x 0,975 x 0,993 = 0,885

где подш. = 0,99 - КПД одного подшипника.

Угловая скорость на выходном валу будет:

вых. =  =  = 2,618 рад/с

Требуемая мощность двигателя будет:

Pтреб. =  =   =  5,537 кВт

В таблице 24.7[2] по требуемой мощности выбираем электродвигатель 132S4 (исполнение IM1081), с синхронной частотой вращения 1500 об/мин, с параметрами: Pдвиг.=7,5 кВт. Номинальная частота вращения с учётом скольжения nдвиг. = 1440 об/мин, угловая скорость

двиг. =  =  = 150,796 рад/с.

Oбщее передаточное отношение:

U =  =  = 57,6

Для передач выбрали следующие передаточные числа:

U1 = 2,57

U2 = 4

U3 = 5,6

Рассчитанные частоты и угловые скорости вращения валов сведены ниже в таблицу :

| Вал 1-й | n1 = = = 560,311 об./мин. | 1 = = = 58,675 рад/c. |
| --- | --- | --- |
| Вал 2-й | n2 = = = 140,078 об./мин. | 2 = = = 14,669 рад/c. |
| Вал 3-й | n3 = = = 25,014 об./мин. | 3 = = = 2,619 рад/c. |

Мощности на валах:

P1 = Pтреб. x 1 x подш. =

5537 x 0,96 x 0,99 = 5262,365 Вт

P2 = P1 x 2 x подш. =

5262,365 x 0,975 x 0,99 = 5079,498 Вт

P3 = P2 x 3 x подш. =

5079,498 x 0,975 x 0,99 = 4902,985 Вт

Вращающие моменты на валах:

T1 =  =  = 89686,664 Нxмм

T2 =  =  = 346274,32 Нxмм

T3 =  =  = 1872082,856 Нxмм

По таблице 24.7(см. приложение учебника Дунаева/Леликова) выбран электродвигатель 132S4 (исполнение IM1081), с синхронной частотой вращения 1500 об/мин, с мощностью Pдвиг.=7,5 кВт. Номинальная частота вращения с учётом скольжения nдвиг. = 1440 об/мин.

Передаточные числа и КПД передач

| Передачи | Передаточное число | КПД |
| --- | --- | --- |
| 1-я ременная передача с клиновым ремнём | 2,57 | 0,96 |
| 2-я закрытая зубчатая цилиндрическая передача | 4 | 0,975 |
| 3-я закрытая зубчатая цилиндрическая передача | 5,6 | 0,975 |

Рассчитанные частоты, угловые скорости вращения валов и моменты на валах

| Валы | Частота вращения, об/мин | Угловая скорость, рад/мин | Момент, Нxмм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й вал | 560,311 | 58,675 | 89686,664 |
| 2-й вал | 140,078 | 14,669 | 346274,32 |
| 3-й вал | 25,014 | 2,619 | 1872082,856 |

# Расчёт 1-й клиноременной передачи

1. Вращающий момент на меньшем ведущем шкиве:

T(ведущий шкив) = 36718,481 Нxмм.

2. По номограмме на рис. 7.3[1] в зависимости от частоты вращения меньшего ведущего шкива n(ведущий шкив) (в нашем случае n(ведущий шкив)=1439,996 об/мин) и передаваемой мощности:

P = T(ведущий шкив) x (ведущий шкив) = 36718,481 x 10-6 x 150,796 = 5,537 кВт

принимаем сечение клинового ремня А.

3. Диаметр меньшего шкива по формуле 7.25[1]:

d1 = (3...4) x (3...4) x 99,712...132,95 мм.

Согласно табл. 7.8[1] принимаем d1 = 100 мм.

4. Диаметр большого шкива (см. формулу 7.3[1]):

d2 = U x d1 x (1 - ) = 2,57 x 100 x (1 - 0,015) = 253,145 мм.

где  = 0,015 - относительное скольжение ремня.

Принимаем d2 = 250 мм.

5. Уточняем передаточное отношение:

Uр = 2,538

При этом угловая скорость ведомого шкива будет:

(ведомый шкив) = 59,415 рад/с.

Расхождение с требуемым -1,261%, что менее допускаемого: 3%.

Следовательно, окончательно принимаем диаметры шкивов:

d1  =  100 мм;

d2  =  250 мм.

6. Межосевое расстояние Ap следует принять в интервале (см. формулу 7.26[1]):

amin = 0.55 x (d1 + d2) + T0 = 0.55 x (100 + 250) + 6 = 198,5 мм;

amax = d1 + d2 = 100 + 250 = 350 мм.

где T0 = 6 мм (высота сечения ремня).

Принимаем предварительно значение a = 275 мм.

7. Расчетная длина ремня по формуле 7.7[1]:

L = 2 x a + 0.5 x  x (d1 + d2) +

2 x 275 + 0.5 x 3,142 x (100 + 250) +

1120,233 мм.

Выбираем значение по стандарту (см. табл. 7.7[1]) 1120 мм.

8. Уточнённое значение межосевого расстояния aр с учетом стандартной длины ремня L (см. формулу 7.27[1]):

aр = 0.25 x ((L - w) + )

где w = 0.5 x  x (d1 + d2) = 0.5 x 3,142 x (100 + 250) = 549,779 мм;

y = (d2 - d1)2 = (250 - 100)2 = 22500 мм.

Тогда:

aр = 0.25 x ((1120 - 549,779) + ) = 274,879 мм,

При монтаже передачи необходимо обеспечить возможность уменьшения межосевого расстояния на 0,01 x L = 11,2 мм для облегчения надевания ремней на шкивы и возможность увеличения его на 0,025 x L = 28 мм для увеличения натяжения ремней.

9. Угол обхвата меньшего шкива по формуле 7.28[1]:

1 = 180o - 57 x (d2 - d1);aр) = 180o - 57 x (250 - 100);aр) = 148,895o

10. Коэффициент режима работы, учитывающий условия эксплуатации передачи, по табл. 7.10[1]: Cp = 1.

11. Коэффициент, учитывающий влияние длины ремня по табл. 7.9[1]: CL = 0,93.

12. Коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата (см. пояснения к формуле 7.29[1]): C = 0,917.

13. Коэффициент, учитывающий число ремней в передаче (см. пояснения к формуле 7.29[1]): предполагая, что ремней в передаче будет от 4 до 6, примем коэффициент Сz = 0,85.

14. Число ремней в передаче:

z = 5,417,

где Рo = 1,41 кВт - мощность, передаваемая одним клиновым ремнем, кВт (см. табл. 7.8[1]).

Принимаем  z = 6.

15. Скорость:

V = 0.5 x (ведущего шкива) x d1 = 0.5 x 150,796 x 0,1 = 7,54 м/c.

16. Нажатие ветви клинового ремня по формуле 7.30[1]:

F0 =  x V2 =

0,1 x 7,542 = 111,193 H.

где  = 0,1 Hxc2/м2 - коэффициент, учитывающий влияние центробежных сил (см. пояснения к формуле 7.30[1]).

17. Давление на валы находим по формуле 7.31[1]:

Fв = 2 x F0 x sin2 x 111,193 x 6 x sin1285,46 H.

18. Напряжение от силы F0 находим по формуле 7.19[1]:

1 = 1,373 МПа.

где A = 81 мм2 - площадь поперечного сечения ремня.

19. Напряжение изгиба (формулa 7.19[1]):

и = 2,8 МПа.

где Еи = 100 МПа  -  для резинотканевых ремней; y - растояние от нейтральной оси до опасного волокна сечения ремня y = 2,8.

20. Напряжение от центробежных сил (по формуле 7.19[1]):

v =  x V2 x 10-6 = 1100 x 0,0082 = 0,063 МПа.

где  = 1100 кг/м3 - плотность ремня.

21. Максимальное напряжение по формуле 7.18[1] будет:

max = 1 + и + v = 1,373 + 2,8 + 0,063 = 4,236 МПа.

Условие прочности max  7 МПа выполнено.

22. Проверка долговечности ремня:

Находим рабочий ресурс ремня по формуле 7.22[1]

а) базовое число циклов для данного типа ремня:

Noц = 4600000;

б) коэффициент, учитывающий влияние передаточного отношения;

Ci = 1.5 x  - 0.5 = 1.5 x  - 0.5 = 1,546;

в) коэффициент, учитывающий характер нагрузки СH = 1 при постоянной нагрузке.

H0 = Noц x  x Ci x CH =

4600000 x  x 1,546 x 1 =

16317,726 ч.

продолжительность работы передачи в расчётный срок службы в часах:

t = 365 x Lг x C x tc x kг

где Lг = 5 - срок службы передачи; С = 1 - число смен; tc = 8 - продолжительность смены, ч.; kг = 0,822 - коэффициент годового использования привода.

t =  = 365 x 5 x 1 x 8 x 0,822 = 12001,2 ч.

Таким образом условие долговечности выполнено, т. к. H0 > t.

23. Ширина шкивов Вш (см. табл. 7.12[1]):

Вш = (z - 1) x e + 2 x f = (6 - 1) x 15 + 2 x 10 = 95 мм.

Параметры клиноременной передачи, мм

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип ремня | клиновой | Диаметр ведущего шкива d1 | 100 |
| Сечение ремня | А | Диаметр ведомого шкива d2 | 250 |
| Количество ремней Z | 6 | Максимальное напряжение max, H/мм2 | 4,236 |
| Межосевое расстояние aw | 274,879 |  |  |
| Длина ремня l | 1120 | Предварительное натяжение ремня Fo, Н | 111,193 |
| Угол обхвата ведущего шкива 1, град | 148,895 | Сила давления ремня на вал Fв, Н | 1285,46 |

# Расчёт 2-й зубчатой цилиндрической передачи

## Проектный расчёт

Так как в задании нет особых требований в отношении габаритов  передачи, выбираем материалы со средними механическими  характеристиками  (см. табл. 2.1-2.3[2]):

- для шестерни : сталь                                : 45Л

термическая обработка : нормализация

твердость                        : HB 180

- для    колеса : сталь                                  : 45Л

термическая обработка : нормализация

твердость                        : HB 160

Допустимые контактные напряжения (стр. 13[2]) , будут:

[]H =   ,

По таблицам 2.1 и 2.2 гл. 2[2] имеем для сталей с твердостью поверхностей зубьев менее HB 350 :

H lim b = 2 x HB + 70 .

H lim(шестерня) = 2 x 180 + 70 = 430 МПа;

H lim(колесо) = 2 x 160 + 70 = 390 МПа;

SH - коэффициент безопасности SH = 1,1; ZN - коэффициент долговечности, учитывающий влияние ресурса.

ZN = ,

где NHG - число циклов, соответствующее перелому кривой усталости, определяется по средней твёрдости поверхности зубьев:

NHG = 30 x HBср2.4  12 x 107

NHG(шест.) = 30 x 1802.4 = 7758455,383

NHG(кол.) = 30 x 1602.4 = 5848024,9

NHE = H x Nк - эквивалентное число циклов.

Nк = 60 x n x c x t

Здесь :

- n - частота вращения, об./мин.; nшест. = 560,305 об./мин.; nкол. = 140,076 об./мин.

- c = 1 - число колёс, находящихся в зацеплении;

t = 365 x Lг x C x tc x kг - продолжительность работы передачи в расчётный срок службы, ч.

- Lг=5 г. - срок службы передачи;

- С=1 - количество смен;

- tc=8 ч. - продолжительность смены;

- kг=0,822 - коэффициент годового использования.

t = 365 x 5 x 1 x 8 x 0,822 = 12001,2 ч.

H = 0,125 - коэффициент эквивалентности по табл. 2.4[2] для лёгкого режима нагрузки (работа большую часть времени с нагрузками ниже средних).Тогда:

Nк(шест.) = 60 x 560,305 x 1 x 12001,2 = 403459941,96

Nк(кол.) = 60 x 140,076 x 1 x 12001,2 = 100864805,472

NHE(шест.) = 0,125 x 403459941,96 = 50432492,745

NHE(кол.) = 0,125 x 100864805,472 = 12608100,684

В итоге получаем:

ZN(шест.) =  = 0,732

Так как ZN(шест.)<1.0 , то принимаем ZN(шест.) = 1

ZN(кол.) =  = 0,88

Так как ZN(кол.)<1.0 , то принимаем ZN(кол.) = 1

ZR = 0,9 - коэффициент, учитывающий влияние шероховатости сопряжённых поверхностей зубьев.

Zv - коэффициент, учитывающий влияние окружной скорости: Zv = 1...1,15 .

Предварительное значение межосевого расстояния:

a' = K x (U + 1) x

где К - коэффициент поверхностной твёрдости зубьев, для данных сталей К=10, тогда:

a' = 10 x (4 + 1) x  = 140,991 мм.

Окружная скорость Vпредв. :

Vпредв. =  =  = 1,655 м/с

По найденной скорости получим Zv:

Zv = 0.85 x Vпредв.0.1 = 0.85 x 1,6550.1 = 0,894

Принимаем Zv = 1.

Допустимые контактные напряжения:

для шестерни      []H1 =  = 351,818 МПа;

для колеса           []H2 =  = 319,091 МПа;

Для косозубых колес расчетное допустимое контактное напряжение находим по формуле на стр. 14[2]:

[]H =

Тогда расчетное допускаемое контактное напряжение будет:

[]H =  = 335,853 МПа.

Требуемое условие выполнено :

[]H = 335,853 МПа   <    1.25 x []H2 = 1.25 x 319,091 = 398,864 МПа.

Допустимые напряжения изгиба (стр. 15[2]) , будут:

[]F =   ,

По таблицам 2.1 и 2.2 гл. 2[2] имеем

F lim(шестерня) = 324 МПа;

F lim(колесо) = 288 МПа;

SF - коэффициент безопасности SF = 1,7; YN - коэффициент долговечности, учитывающий влияние ресурса.

YN = ,

где NFG - число циклов, соответствующее перелому кривой усталости:

NFG = 4 x 106

NFE = F x Nк - эквивалентное число циклов.

Nк = 60 x n x c x t

Здесь :

- n - частота вращения, об./мин.; nшест. = 560,305 об./мин.; nкол. = 140,076 об./мин.

- c = 1 - число колёс, находящихся в зацеплении;

t = 365 x Lг x C x tc x kг - продолжительность работы передачи в расчётный срок службы, ч.

- Lг=5 г. - срок службы передачи;

- С=1 - количество смен;

- tc=8 ч. - продолжительность смены;

- kг=0,822 - коэффициент годового использования.

t = 365 x 5 x 1 x 8 x 0,822 = 12001,2 ч.

F = 0,016 - коэффициент эквивалентности по табл. 2.4[2] для лёгкого режима нагрузки (работа большую часть времени с нагрузками ниже средних).Тогда:

Nк(шест.) = 60 x 560,305 x 1 x 12001,2 = 403459941,96

Nк(кол.) = 60 x 140,076 x 1 x 12001,2 = 100864805,472

NFE(шест.) = 0,016 x 403459941,96 = 6455359,071

NFE(кол.) = 0,016 x 100864805,472 = 1613836,888

В итоге получаем:

YN(шест.) =  = 0,923

Так как YN(шест.)<1.0 , то принимаем YN(шест.) = 1

YN(кол.) =  = 1,163

YR = 1 - коэффициент, учитывающий влияние шероховатости, переходной поверхности между зубьями.

YA - коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки (реверса). При нереверсивной нагрузке для материалов шестерни и колеса YA = 1 (стр. 16[2]).

Допустимые напряжения изгиба:

для шестерни      []F1 =  = 190,588 МПа;

для колеса           []F2 =  = 169,412 МПа;

По таблице 2.5[2] выбираем 9-ю степень точности.

Уточняем предварительно найденное значение межосевого расстояния по формуле (стр. 18[2]):

a = Ka x (U + 1) x  ,

где Кa = 43 - для косозубой передачи, для симметрично расположенной цилиндрической передачи выбираем ba = 0,4; KH - коэффициент нагрузки в расчётах на контактную прочность:

KH = KHv x KH x KH

где KHv = 1,033 - коэффициент, учитывающий внутреннюю динамику нагружения (выбирается по табл. 2.6[2]); KH - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий, обусловливаемую погрешностями изготовления (погрешностями направления зуба) и упругими деформациями валов, подшипников. Коэффициент KH определяют по формуле:

KH = 1 + (KHo - 1) x KH

Зубья зубчатых колёс могут прирабатываться: в результате повышенного местного изнашивания распределение нагрузки становиться более равномерным. Для определения коэффициента неравномерности распределения нагрузки в начальный период работы KHo предварительно вычисляем ориентировочное значение коэффициента bd:

bd = 0.5 x ba x (U + 1) =

0.5 x 0,4 x (4 + 1) = 1

По таблице 2.7[2] KHo = 1,04. KH = 0,193 - коэффициент, учитывающий приработку зубьев (табл. 2.8[2]). Тогда:

KH = 1 + (1,04 - 1) x 0,193 = 1,008

Коэффициент KH определяют по формуле:

KH = 1 + (KHo - 1) x KH

KHo - коэффициент распределения нагрузки между зубьями в связи с погрешностями изготовления (погрешность шага зацепления и направления зуба) определяют в зависимости от степени точности по нормам плавности для косозубой передачи и для данного типа сталей колёс:

KHo = 1 + 0.25 x (nст - 5) =

1 + 0.25 x (9 - 5) = 2

Так как значение получилось большим 1.6, то принимаем KHo = 1.6

KH = 1 + (1,6 - 1) x 0,193 = 1,116

В итоге:

KH = 1,033 x 1,008 x 1,116 = 1,162

Тогда:

a = 43 x (4 + 1) x  = 176,938 мм.

Принимаем ближайшее значение a по стандартному ряду: a = 180 мм.

Предварительные основные размеры колеса:

Делительный диаметр:

d2 =  =  = 288 мм.

Ширина:

b2 = ba x a = 0,4 x 180 = 72 мм.

Максимально допустимый модуль mmax, мм, определяют из условия неподрезания зубьев у основания:

mmax   =  = 4,235 мм.

Минимально допустимый модуль mmin, мм, определяют из условия прочности:

mmin =

где Km = 2.8 x 103 - для косозубых передач; []F - наименьшее из значений []F1 и []F2.

Коэффициент нагрузки при расчёте по напряжениям изгиба:

KF = KFv x KF x KF

Здесь коэффициент KFv = 1,066 - коэффициент, учитывающий внутреннюю динамику нагружения, связанную прежде всего с ошибками шагов зацепления шестерни и колеса. Находится по табл. 2.9[2] в зависимости от степени точности по нормам плавности, окружной скорости и твёрдости рабочих поверхностей. KF - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений у основания зубьев по ширине зубчатого венца, оценивают по формуле:

KF = 0.18 + 0.82 x KHo = 0.18 + 0.82 x 1,04 = 1,033

KF = KHo = 1,6 - коэффициент, учитывающий влияние погрешностей изготовления шестерни и колеса на распределение нагрузки между зубьями.

Тогда:

KF = 1,066 x 1,033 x 1,6 = 1,762

mmin =  = 1,008 мм.

Из полученного диапазона (mmin...mmax) модулей принимаем значение m, согласуя его со стандартным: m = 3.

Для косозубой передачи предварительно принимаем угол наклона зубьев:  = 9o.

Суммарное число зубьев:

Z =  =  = 118,523

Полученное значение Z округляем в меньшую сторону до целого числа Z = 118. После этого определяется действительное значение угла o наклона зубьев:

 =  =  = 10,475o

Число зубьев шестерни:

z1 =           z1min = 17 x Cos3() = 16,16417 (для косозубой и шевронной передач).

z1 =  = 23,6

Принимаем z1 = 24

Коэффициент смещения x1 = 0 при z1  17.

Для колеса внешнего зацепления x2 = -x1 = 0

Число зубьев колеса внешнего зацепления:

z2 = Z - z1 = 118 - 24 = 94

Фактическое передаточное число:

Uф =  =  = 3,917

Фактическое значение передаточного числа отличается на 2,1%, что не более, чем допустимые 3%.

Делительное межосевое расстояние:

a = 0.5 x m x (z2 + z1) = 0.5 x 3 x (94 + 24) = 177 мм.

Коэффициент воспринимаемого смещения:

y =  =  = -1

Диаметры колёс:

делительные диаметры:

d1 =  =  = 73,22 мм.

d2 = 2 x a - d1 = 2 x 180 - 73,22 = 286,78 мм.

диаметры da и df окружностей вершин и впадин зубьев колёс внешнего зацепления:

da1 = d1 + 2 x (1 + x1) x m = 73,22 + 2 x (1 + 0) x 3 = 79,22 мм.

df1 = d1 - 2 x (1.25 - x1) x m = 73,22 - 2 x (1.25 - 0) x 3 = 65,72 мм.

da2 = d2 + 2 x (1 + x2 - y) x m = 286,78 + 2 x (1 + 0 - (-1)) x 3 = 291,58 мм.

df2 = d2 - 2 x (1.25 - x2) x m = 286,78 - 2 x (1.25 - 0) x 3 = 279,28 мм.

## Проверочный расчёт по контактным напряжениям

Расчётное значение контактного напряжения:

H =           []H

где Z = 8400 - для косозубой передачи. Тогда:

H =  = 309,301 МПа        []H = 335,853 МПа.

Силы в зацеплении:

окружная:

Ft =  =  = 2449,786 H;

радиальная:

Fr =  =  = 906,761 H;

осевая:

Fa = Ft x tg() = 2449,786 x tg(10,475o) = 452,935 H.

## Проверка зубьев передачи на изгиб

Расчётное напряжение изгиба:

в зубьях колеса:

F2 =           []F2

в зубьях шестерни:

F1 =           []F1

Значения коэффициента YFS, учитывающего форму зуба и концентрацию напряжений, определяется в зависимости от приведённого числа зубьев zv и коэффициента смещения. Приведённые числа зубьев:

zv1 =  =  = 25,241

zv2 =  =  = 98,861

По табл. 2.10[2]:

YFS1 = 3,905

YFS2 = 3,591

Значение коэффициента Y, учитывающего угол наклона зуба, вычисляют по формуле:

Y = 1 -  = 1 -  = 0,895

Для косозубой передачи значение коэффициента, учитывающего перекрытие зубьев Ye = 0,65.

Тогда:

F2 =  = 41,748 МПа          []F2 = 169,412 МПа.

F1 =  = 45,398 МПа          []F1 = 190,588 МПа.

Механические характеристики материалов зубчатой передачи

| Элемент передачи | Марка стали | Термообработка | HB1ср | в | []H | []F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HB2ср | H/мм2 |  |  |
| Шестерня | 45Л | нормализация | 180 | 540 | 351,818 | 190,588 |
| Колесо | 45Л | нормализация | 160 | 520 | 319,091 | 169,412 |

Параметры зубчатой цилиндрической передачи, мм

| Проектный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | Значение |  | Параметр |  |  | Значение |
| Межосевое расстояние aw |  | 180 |  | Угол наклона зубьев , град |  |  | 10,475 |
| Модуль зацепления m |  | 3 |  | Диаметр делительной окружности: |  |  |  |
| Ширина зубчатого венца: |  |  |  | шестерни d1 колеса d2 |  |  | 73,22 286,78 |
| шестерни b1 колеса b2 |  | 77 72 |  |  |  |  |  |
| Числа зубьев: |  |  |  | Диаметр окружности вершин: |  |  |  |
| шестерни z1 колеса z2 |  | 24 94 |  | шестерни da1 колеса da2 |  |  | 79,22 291,58 |
| Вид зубьев |  | косозубая передача |  | Диаметр окружности впадин: |  |  |  |
|  |  |  |  | шестерни df1 колеса df2 |  |  | 65,72 279,28 |
| Проверочный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  |  | Допускаемые значения |  | Расчётные значения | Примечание |  |
| Контактные напряжения H, H/мм2 |  |  | 335,853 |  | 309,301 | - |  |
| Напряжения изгиба, H/мм2 | F1 |  | 190,588 |  | 45,398 | - |  |
|  | F2 |  | 169,412 |  | 41,748 | - |  |

# Расчёт 3-й зубчатой цилиндрической передачи

## Проектный расчёт

Так как в задании нет особых требований в отношении габаритов  передачи, выбираем материалы со средними механическими  характеристиками  (см. табл. 2.1-2.3[2]):

- для шестерни : сталь                                : 45

термическая обработка : улучшение

твердость                        : HB 230

- для    колеса : сталь                                  : 40Л

термическая обработка : нормализация

твердость                        : HB 160

Допустимые контактные напряжения (стр. 13[2]) , будут:

[]H =   ,

По таблицам 2.1 и 2.2 гл. 2[2] имеем для сталей с твердостью поверхностей зубьев менее HB 350 :

H lim b = 2 x HB + 70 .

H lim(шестерня) = 2 x 230 + 70 = 530 МПа;

H lim(колесо) = 2 x 160 + 70 = 390 МПа;

SH - коэффициент безопасности SH = 1,1; ZN - коэффициент долговечности, учитывающий влияние ресурса.

ZN = ,

где NHG - число циклов, соответствующее перелому кривой усталости, определяется по средней твёрдости поверхности зубьев:

NHG = 30 x HBср2.4  12 x 107

NHG(шест.) = 30 x 2302.4 = 13972305,126

NHG(кол.) = 30 x 1602.4 = 5848024,9

NHE = H x Nк - эквивалентное число циклов.

Nк = 60 x n x c x t

Здесь :

- n - частота вращения, об./мин.; nшест. = 140,079 об./мин.; nкол. = 25,014 об./мин.

- c = 1 - число колёс, находящихся в зацеплении;

t = 365 x Lг x C x tc x kг - продолжительность работы передачи в расчётный срок службы, ч.

- Lг=5 г. - срок службы передачи;

- С=1 - количество смен;

- tc=8 ч. - продолжительность смены;

- kг=0,822 - коэффициент годового использования.

t = 365 x 5 x 1 x 8 x 0,822 = 12001,2 ч.

H = 0,125 - коэффициент эквивалентности по табл. 2.4[2] для лёгкого режима нагрузки (работа большую часть времени с нагрузками ниже средних).Тогда:

Nк(шест.) = 60 x 140,079 x 1 x 12001,2 = 100866965,688

Nк(кол.) = 60 x 25,014 x 1 x 12001,2 = 18011881,008

NHE(шест.) = 0,125 x 100866965,688 = 12608370,711

NHE(кол.) = 0,125 x 18011881,008 = 2251485,126

В итоге получаем:

ZN(шест.) =  = 1,017

ZN(кол.) =  = 1,172

ZR = 0,9 - коэффициент, учитывающий влияние шероховатости сопряжённых поверхностей зубьев.

Zv - коэффициент, учитывающий влияние окружной скорости: Zv = 1...1,15 .

Предварительное значение межосевого расстояния:

a' = K x (U + 1) x

где К - коэффициент поверхностной твёрдости зубьев, для данных сталей К=10, тогда:

a' = 10 x (5,6 + 1) x  = 207,147 мм.

Окружная скорость Vпредв. :

Vпредв. =  =  = 0,46 м/с

По найденной скорости получим Zv:

Zv = 0.85 x Vпредв.0.1 = 0.85 x 0,460.1 = 0,786

Принимаем Zv = 1.

Допустимые контактные напряжения:

для шестерни      []H1 =  = 441,008 МПа;

для колеса           []H2 =  = 373,975 МПа;

Для косозубых колес расчетное допустимое контактное напряжение находим по формуле на стр. 14[2]:

[]H =

Тогда расчетное допускаемое контактное напряжение будет:

[]H =  = 408,868 МПа.

Требуемое условие выполнено :

[]H = 408,868 МПа   <    1.25 x []H2 = 1.25 x 373,975 = 467,468 МПа.

Допустимые напряжения изгиба (стр. 15[2]) , будут:

[]F =   ,

По таблицам 2.1 и 2.2 гл. 2[2] имеем

F lim(шестерня) = 414 МПа;

F lim(колесо) = 288 МПа;

SF - коэффициент безопасности SF = 1,7; YN - коэффициент долговечности, учитывающий влияние ресурса.

YN = ,

где NFG - число циклов, соответствующее перелому кривой усталости:

NFG = 4 x 106

NFE = F x Nк - эквивалентное число циклов.

Nк = 60 x n x c x t

Здесь :

- n - частота вращения, об./мин.; nшест. = 140,079 об./мин.; nкол. = 25,014 об./мин.

- c = 1 - число колёс, находящихся в зацеплении;

t = 365 x Lг x C x tc x kг - продолжительность работы передачи в расчётный срок службы, ч.

- Lг=5 г. - срок службы передачи;

- С=1 - количество смен;

- tc=8 ч. - продолжительность смены;

- kг=0,822 - коэффициент годового использования.

t = 365 x 5 x 1 x 8 x 0,822 = 12001,2 ч.

F = 0,016 - коэффициент эквивалентности по табл. 2.4[2] для лёгкого режима нагрузки (работа большую часть времени с нагрузками ниже средних).Тогда:

Nк(шест.) = 60 x 140,079 x 1 x 12001,2 = 100866965,688

Nк(кол.) = 60 x 25,014 x 1 x 12001,2 = 18011881,008

NFE(шест.) = 0,016 x 100866965,688 = 1613871,451

NFE(кол.) = 0,016 x 18011881,008 = 288190,096

В итоге получаем:

YN(шест.) =  = 1,163

YN(кол.) =  = 1,55

YR = 1 - коэффициент, учитывающий влияние шероховатости, переходной поверхности между зубьями.

YA - коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки (реверса). При нереверсивной нагрузке для материалов шестерни и колеса YA = 1 (стр. 16[2]).

Допустимые напряжения изгиба:

для шестерни      []F1 =  = 283,225 МПа;

для колеса           []F2 =  = 197,026 МПа;

По таблице 2.5[2] выбираем 9-ю степень точности.

Уточняем предварительно найденное значение межосевого расстояния по формуле (стр. 18[2]):

a = Ka x (U + 1) x  ,

где Кa = 43 - для косозубой передачи, для симметрично расположенной цилиндрической передачи выбираем ba = 0,4; KH - коэффициент нагрузки в расчётах на контактную прочность:

KH = KHv x KH x KH

где KHv = 1,02 - коэффициент, учитывающий внутреннюю динамику нагружения (выбирается по табл. 2.6[2]); KH - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий, обусловливаемую погрешностями изготовления (погрешностями направления зуба) и упругими деформациями валов, подшипников. Коэффициент KH определяют по формуле:

KH = 1 + (KHo - 1) x KH

Зубья зубчатых колёс могут прирабатываться: в результате повышенного местного изнашивания распределение нагрузки становиться более равномерным. Для определения коэффициента неравномерности распределения нагрузки в начальный период работы KHo предварительно вычисляем ориентировочное значение коэффициента bd:

bd = 0.5 x ba x (U + 1) =

0.5 x 0,4 x (5,6 + 1) = 1,32

По таблице 2.7[2] KHo = 1,072. KH = 0,19 - коэффициент, учитывающий приработку зубьев (табл. 2.8[2]). Тогда:

KH = 1 + (1,072 - 1) x 0,19 = 1,014

Коэффициент KH определяют по формуле:

KH = 1 + (KHo - 1) x KH

KHo - коэффициент распределения нагрузки между зубьями в связи с погрешностями изготовления (погрешность шага зацепления и направления зуба) определяют в зависимости от степени точности по нормам плавности для косозубой передачи и для данного типа сталей колёс:

KHo = 1 + 0.25 x (nст - 5) =

1 + 0.25 x (9 - 5) = 2

Так как значение получилось большим 1.6, то принимаем KHo = 1.6

KH = 1 + (1,6 - 1) x 0,19 = 1,114

В итоге:

KH = 1,02 x 1,014 x 1,114 = 1,152

Тогда:

a = 43 x (5,6 + 1) x  = 227,367 мм.

Принимаем ближайшее значение a по стандартному ряду: a = 224 мм.

Предварительные основные размеры колеса:

Делительный диаметр:

d2 =  =  = 380,121 мм.

Ширина:

b2 = ba x a = 0,4 x 224 = 89,6 мм.

Ширину колеса после вычисления округляем в ближайшую сторону до стандартного числа (см. табл. 24.1[2]): b2 = 90 мм.

Максимально допустимый модуль mmax, мм, определяют из условия неподрезания зубьев у основания:

mmax   =  = 3,993 мм.

Минимально допустимый модуль mmin, мм, определяют из условия прочности:

mmin =

где Km = 2.8 x 103 - для косозубых передач; []F - наименьшее из значений []F1 и []F2.

Коэффициент нагрузки при расчёте по напряжениям изгиба:

KF = KFv x KF x KF

Здесь коэффициент KFv = 1,04 - коэффициент, учитывающий внутреннюю динамику нагружения, связанную прежде всего с ошибками шагов зацепления шестерни и колеса. Находится по табл. 2.9[2] в зависимости от степени точности по нормам плавности, окружной скорости и твёрдости рабочих поверхностей. KF - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений у основания зубьев по ширине зубчатого венца, оценивают по формуле:

KF = 0.18 + 0.82 x KHo = 0.18 + 0.82 x 1,072 = 1,059

KF = KHo = 1,6 - коэффициент, учитывающий влияние погрешностей изготовления шестерни и колеса на распределение нагрузки между зубьями.

Тогда:

KF = 1,04 x 1,059 x 1,6 = 1,762

mmin =  = 1,419 мм.

Из полученного диапазона (mmin...mmax) модулей принимаем значение m, согласуя его со стандартным: m = 2,5.

Для косозубой передачи предварительно принимаем угол наклона зубьев:  = 8o.

Суммарное число зубьев:

Z =  =  = 177,456

Полученное значение Z округляем в меньшую сторону до целого числа Z = 177. После этого определяется действительное значение угла o наклона зубьев:

 =  =  = 8,987o

Число зубьев шестерни:

z1 =           z1min = 17 x Cos3() = 16,38217 (для косозубой и шевронной передач).

z1 =  = 26,818

Принимаем z1 = 27

Коэффициент смещения x1 = 0 при z1  17.

Для колеса внешнего зацепления x2 = -x1 = 0

Число зубьев колеса внешнего зацепления:

z2 = Z - z1 = 177 - 27 = 150

Фактическое передаточное число:

Uф =  =  = 5,556

Фактическое значение передаточного числа отличается на 0,8%, что не более, чем допустимые 3%.

Делительное межосевое расстояние:

a = 0.5 x m x (z2 + z1) = 0.5 x 2,5 x (150 + 27) = 221,25 мм.

Коэффициент воспринимаемого смещения:

y =  =  = -1,1

Диаметры колёс:

делительные диаметры:

d1 =  =  = 68,339 мм.

d2 = 2 x a - d1 = 2 x 224 - 68,339 = 379,661 мм.

диаметры da и df окружностей вершин и впадин зубьев колёс внешнего зацепления:

da1 = d1 + 2 x (1 + x1) x m = 68,339 + 2 x (1 + 0) x 2,5 = 73,339 мм.

df1 = d1 - 2 x (1.25 - x1) x m = 68,339 - 2 x (1.25 - 0) x 2,5 = 62,089 мм.

da2 = d2 + 2 x (1 + x2 - y) x m = 379,661 + 2 x (1 + 0 - (-1,1)) x 2,5 = 383,661 мм.

df2 = d2 - 2 x (1.25 - x2) x m = 379,661 - 2 x (1.25 - 0) x 2,5 = 373,411 мм.

## Проверочный расчёт по контактным напряжениям

Расчётное значение контактного напряжения:

H =           []H

где Z = 8400 - для косозубой передачи. Тогда:

H =  = 397,565 МПа        []H = 408,868 МПа.

Силы в зацеплении:

окружная:

Ft =  =  = 5067,009 H;

радиальная:

Fr =  =  = 1867,162 H;

осевая:

Fa = Ft x tg() = 5067,009 x tg(8,987o) = 801,357 H.

## Проверка зубьев передачи на изгиб

Расчётное напряжение изгиба:

в зубьях колеса:

F2 =           []F2

в зубьях шестерни:

F1 =           []F1

Значения коэффициента YFS, учитывающего форму зуба и концентрацию напряжений, определяется в зависимости от приведённого числа зубьев zv и коэффициента смещения. Приведённые числа зубьев:

zv1 =  =  = 28,019

zv2 =  =  = 155,663

По табл. 2.10[2]:

YFS1 = 3,844

YFS2 = 3,59

Значение коэффициента Y, учитывающего угол наклона зуба, вычисляют по формуле:

Y = 1 -  = 1 -  = 0,91

Для косозубой передачи значение коэффициента, учитывающего перекрытие зубьев Ye = 0,65.

Тогда:

F2 =  = 84,261 МПа          []F2 = 197,026 МПа.

F1 =  = 90,223 МПа          []F1 = 283,225 МПа.

Механические характеристики материалов зубчатой передачи

| Элемент передачи | Марка стали | Термообработка | HB1ср | в | []H | []F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HB2ср | H/мм2 |  |  |
| Шестерня | 45 | улучшение | 230 | 780 | 441,008 | 283,225 |
| Колесо | 40Л | нормализация | 160 | 520 | 324,515 | 197,026 |

Параметры зубчатой цилиндрической передачи, мм

| Проектный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | Значение |  | Параметр |  |  | Значение |
| Межосевое расстояние aw |  | 224 |  | Угол наклона зубьев , град |  |  | 8,987 |
| Модуль зацепления m |  | 2,5 |  | Диаметр делительной окружности: |  |  |  |
| Ширина зубчатого венца: |  |  |  | шестерни d1 колеса d2 |  |  | 68,339 379,661 |
| шестерни b1 колеса b2 |  | 95 90 |  |  |  |  |  |
| Числа зубьев: |  |  |  | Диаметр окружности вершин: |  |  |  |
| шестерни z1 колеса z2 |  | 27 150 |  | шестерни da1 колеса da2 |  |  | 73,339 383,661 |
| Вид зубьев |  | косозубая передача |  | Диаметр окружности впадин: |  |  |  |
|  |  |  |  | шестерни df1 колеса df2 |  |  | 62,089 373,411 |
| Проверочный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  |  | Допускаемые значения |  | Расчётные значения | Примечание |  |
| Контактные напряжения H, H/мм2 |  |  | 408,868 |  | 397,565 | - |  |
| Напряжения изгиба, H/мм2 | F1 |  | 283,225 |  | 90,223 | - |  |
|  | F2 |  | 197,026 |  | 84,261 | - |  |

# Предварительный расчёт валов

Предварительный расчёт валов проведём на кручение по пониженным допускаемым напряжениям.

Диаметр вала при допускаемом напряжении [к] = 25 МПа вычисляем по формуле 8.16[1]:

dв 

## Ведущий вал.

dв     = 26,338 мм.

Под 1-й элемент (ведомый) выбираем диаметр вала: 28 мм.

Под 2-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 30 мм.

Под 3-й элемент (ведущий) выбираем диаметр вала: 63 мм.

Под 4-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 30 мм.

## 2-й вал.

dв     = 41,319 мм.

Под 1-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 45 мм.

Под 2-й элемент (ведущий) выбираем диаметр вала: 50 мм.

Под 3-й элемент (ведомый) выбираем диаметр вала: 80 мм.

Под 4-й элемент (ведущий) выбираем диаметр вала: 50 мм.

Под 5-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 45 мм.

## Выходной вал.

dв     = 72,519 мм.

Под 1-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 80 мм.

Под 2-й элемент (ведомый) выбираем диаметр вала: 85 мм.

Под 3-й элемент (ведомый) выбираем диаметр вала: 85 мм.

Под 4-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 80 мм.

Под свободный (присоединительный) конец вала выбираем диаметр вала: 75 мм.

Диаметры участков валов назначаем исходя из конструктивных соображений.

Диаметры валов, мм

| Валы | Расчетный диаметр | Диаметры валов по сечениям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-е сечение | 2-е сечение | 3-е сечение | 4-е сечение | 5-е сечение |
| Ведущий вал. | 26,338 | Под 1-м элементом (ведомым) диаметр вала: 28 | Под 2-м элементом (подшипником) диаметр вала: 30 | Под 3-м элементом (ведущим) диаметр вала: 63 | Под 4-м элементом (подшипником) диаметр вала: 30 | - |
| 2-й вал. | 41,319 | Под 1-м элементом (подшипником) диаметр вала: 45 | Под 2-м элементом (ведущим) диаметр вала: 50 | Под 3-м элементом (ведомым) диаметр вала: 80 | Под 4-м элементом (ведущим) диаметр вала: 50 | Под 5-м элементом (подшипником) диаметр вала: 45 |
| Выходной вал. | 72,519 | Под 1-м элементом (подшипником) диаметр вала: 80 | Под 2-м элементом (ведомым) диаметр вала: 85 | Под 3-м элементом (ведомым) диаметр вала: 85 | Под 4-м элементом (подшипником) диаметр вала: 80 | Под свободным (присоединительным) концом вала: 75 |

Длины участков валов, мм

| Валы | Длины участков валов между |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-м и 2-м сечениями | 2-м и 3-м сечениями | 3-м и 4-м сечениями | 4-м и 5-м сечениями |
| Ведущий вал. | 100 | 100 | 100 | - |
| 2-й вал. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выходной вал. | 100 | 200 | 100 | 150 |

# Конструктивные размеры шестерен и колёс

## Ведущий шкив 1-й ременной передачи

Диаметр ступицы: dступ = (1,5...1,8) x dвала = 1,5 x 38 = 57 мм.

Длина ступицы: Lступ = (1,2...1,5) x dвала = 1,2 x 38 = 45,6 мм = 95 мм.

Толщина обода:о = (1,1...1,3) x h = 1,1 x 8,7 = 9,57 мм = 10 мм.

где h = 8,7 мм - глубина канавки под ремень от делительного диаметра.

Внутренний диаметр обода:

Dобода = d1 - 2 x (o + h) = 100 - 2 x (10 + 8,7) = 62,6 мм

## Ведомый шкив 1-й ременной передачи

Диаметр ступицы: dступ = (1,5...1,8) x dвала = 1,5 x 28 = 42 мм.

Длина ступицы: Lступ = (1,2...1,5) x dвала = 1,2 x 28 = 33,6 мм = 95 мм.

Толщина обода:о = (1,1...1,3) x h = 1,1 x 8,7 = 9,57 мм = 10 мм.

где h = 8,7 мм - глубина канавки под ремень от делительного диаметра.

Внутренний диаметр обода:

Dобода = d2 - 2 x (o + h) = 250 - 2 x (10 + 8,7) = 212,6 мм

Диаметр центровой окружности:

DC отв. = 0,5 x (Doбода + dступ.) = 0,5 x (212,6 + 42) = 127,3 мм = 127 мм

где Doбода = 212,6 мм - внутренний диаметр обода.

Диаметр отверстий: Dотв. = 42,65 мм = 43 мм.

## Цилиндрическая шестерня 2-й передачи

Цилиндрическая шестерня 2-й передачи выполнена заодно с валом.

Фаска: n = 0,5 x mn = 0,5 x 3 = 1,5 мм

Округляем по номинальному ряду размеров: n = 2 мм.

## Цилиндрическое колесо 2-й передачи

Диаметр ступицы: dступ = (1,5...1,8) x dвала = 1,5 x 80 = 120 мм.

Длина ступицы: Lступ = (0,8...1,5) x dвала = 0,8 x 80 = 64 мм. Длину ступицы, исходя из конструктивных соображений, принимаем равной ширине зубчатого венца: Lступ = b2 = 72 мм.

Толщина обода: о = 2,2 x mn + 0,05 x b2 = 2,2 x 3 + 0,05 x 3 = 10,2 мм = 10 мм.

где b2 = 72 мм - ширина зубчатого венца.

Толщина диска: С = 0,5 x (о + 0,5 x (Dступ. - Dвала)) = 0,5 x (10 + 0,5 x (120 - 80)) = 15 мм = 18 мм.

Внутренний диаметр обода:

Dобода = Df2 - 2 x o = 279,28 - 2 x 10 = 259,28 мм = 259 мм.

Диаметр центровой окружности:

DC отв. = 0,5 x (Doбода + dступ.) = 0,5 x (259 + 120) = 189,5 мм = 191 мм

где Doбода = 259 мм - внутренний диаметр обода.

Диаметр отверстий: Dотв. =  =  = 34,75 мм = 35 мм.

Фаска: n = 0,5 x mn = 0,5 x 3 = 1,5 мм

Округляем по номинальному ряду размеров: n = 2 мм.

## 1-я цилиндрическая шестерня 3-й передачи

1-я цилиндрическая шестерня 3-й передачи выполнена заодно с валом.

Фаска: n = 0,5 x mn = 0,5 x 2,5 = 1,25 мм

Округляем по номинальному ряду размеров: n = 1 мм.

## 2-я цилиндрическая шестерня 3-й передачи

2-я цилиндрическая шестерня 3-й передачи выполнена заодно с валом.

Фаска: n = 0,5 x mn = 0,5 x 2,5 = 1,25 мм

Округляем по номинальному ряду размеров: n = 1 мм.

## 1-е цилиндрическое колесо 3-й передачи

Диаметр ступицы: dступ = (1,5...1,8) x dвала = 1,5 x 85 = 127,5 мм. = 128 мм.

Длина ступицы: Lступ = (0,8...1,5) x dвала = 0,8 x 85 = 68 мм. Длину ступицы, исходя из конструктивных соображений, принимаем равной ширине зубчатого венца: Lступ = b2 = 90 мм.

Толщина обода: о = 2,2 x mn + 0,05 x b2 = 2,2 x 2,5 + 0,05 x 2,5 = 10 мм

где b2 = 90 мм - ширина зубчатого венца.

Толщина диска: С = 0,5 x (о + 0,5 x (Dступ. - Dвала)) = 0,5 x (10 + 0,5 x (128 - 85)) = 15,75 мм = 22 мм.

Внутренний диаметр обода:

Dобода = Df2 - 2 x o = 373,411 - 2 x 10 = 353,411 мм = 353 мм.

Диаметр центровой окружности:

DC отв. = 0,5 x (Doбода + dступ.) = 0,5 x (353 + 128) = 240,5 мм = 241 мм

где Doбода = 353 мм - внутренний диаметр обода.

Диаметр отверстий: Dотв. =  =  = 56,25 мм = 56 мм.

Фаска: n = 0,5 x mn = 0,5 x 2,5 = 1,25 мм

Округляем по номинальному ряду размеров: n = 1 мм.

## 2-е цилиндрическое колесо 3-й передачи

Диаметр ступицы: dступ = (1,5...1,8) x dвала = 1,5 x 85 = 127,5 мм. = 128 мм.

Длина ступицы: Lступ = (0,8...1,5) x dвала = 0,8 x 85 = 68 мм. Длину ступицы, исходя из конструктивных соображений, принимаем равной ширине зубчатого венца: Lступ = b2 = 90 мм.

Толщина обода: о = 2,2 x mn + 0,05 x b2 = 2,2 x 2,5 + 0,05 x 2,5 = 10 мм

где b2 = 90 мм - ширина зубчатого венца.

Толщина диска: С = 0,5 x (о + 0,5 x (Dступ. - Dвала)) = 0,5 x (10 + 0,5 x (128 - 85)) = 15,75 мм = 22 мм.

Внутренний диаметр обода:

Dобода = Df2 - 2 x o = 373,411 - 2 x 10 = 353,411 мм = 353 мм.

Диаметр центровой окружности:

DC отв. = 0,5 x (Doбода + dступ.) = 0,5 x (353 + 128) = 240,5 мм = 241 мм

где Doбода = 353 мм - внутренний диаметр обода.

Диаметр отверстий: Dотв. =  =  = 56,25 мм = 56 мм.

Фаска: n = 0,5 x mn = 0,5 x 2,5 = 1,25 мм

Округляем по номинальному ряду размеров: n = 1 мм.

# Проверка прочности шпоночных соединений

## Ведущий шкив 1-й клиноременной передачи

Для данного элемента подбираем шпонку призматическую со скруглёнными торцами 10x8. Размеры сечений шпонки и пазов и длины шпонок по ГОСТ 23360-78 (см. табл. 8,9[1]).

Материал шпонки - сталь 45 нормализованная.

Напряжение смятия и условие прочности проверяем по формуле 8.22[1].

см =

8,052 МПа    [см]

где Т = 36718,481 Нxмм - момент на валу; dвала = 38 мм - диаметр вала; h = 8 мм - высота шпонки; b = 10 мм - ширина шпонки; l = 90 мм - длина шпонки; t1 = 5 мм - глубина паза вала. Допускаемые напряжения смятия при переменной нагрузке и при стальной ступице [см] = 75 МПа.

Проверим шпонку на срез по формуле 8.24[1].

ср =

2,416 МПа   [ср]

Допускаемые напряжения среза при стальной ступице [ср] = 0,6 x [см] = 0,6 x 75 = 45 МПа.

Все условия прочности выполнены.

## Ведомый шкив 1-й клиноременной передачи

Для данного элемента подбираем шпонку призматическую со скруглёнными торцами 8x7. Размеры сечений шпонки и пазов и длины шпонок по ГОСТ 23360-78 (см. табл. 8,9[1]).

Материал шпонки - сталь 45 нормализованная.

Напряжение смятия и условие прочности проверяем по формуле 8.22[1].

см =

26,041 МПа    [см]

где Т = 89686,664 Нxмм - момент на валу; dвала = 28 мм - диаметр вала; h = 7 мм - высота шпонки; b = 8 мм - ширина шпонки; l = 90 мм - длина шпонки; t1 = 4 мм - глубина паза вала. Допускаемые напряжения смятия при переменной нагрузке и при стальной ступице [см] = 75 МПа.

Проверим шпонку на срез по формуле 8.24[1].

ср =

9,766 МПа   [ср]

Допускаемые напряжения среза при стальной ступице [ср] = 0,6 x [см] = 0,6 x 75 = 45 МПа.

Все условия прочности выполнены.

## Колесо 2-й зубчатой цилиндрической передачи

Для данного элемента подбираем шпонку призматическую со скруглёнными торцами 22x14. Размеры сечений шпонки и пазов и длины шпонок по ГОСТ 23360-78 (см. табл. 8,9[1]).

Материал шпонки - сталь 45 нормализованная.

Напряжение смятия и условие прочности проверяем по формуле 8.22[1].

см =

42,229 МПа    [см]

где Т = 346274,32 Нxмм - момент на валу; dвала = 80 мм - диаметр вала; h = 14 мм - высота шпонки; b = 22 мм - ширина шпонки; l = 63 мм - длина шпонки; t1 = 9 мм - глубина паза вала. Допускаемые напряжения смятия при переменной нагрузке и при стальной ступице [см] = 75 МПа.

Проверим шпонку на срез по формуле 8.24[1].

ср =

9,597 МПа   [ср]

Допускаемые напряжения среза при стальной ступице [ср] = 0,6 x [см] = 0,6 x 75 = 45 МПа.

Все условия прочности выполнены.

## 1-е колесо 3-й зубчатой цилиндрической передачи

Для данного элемента подбираем две шпонки, расположенные под углом 180o друг к другу.Шпонки призматические со скруглёнными торцами 22x14. Размеры сечений шпонки и пазов и длины шпонок по ГОСТ 23360-78 (см. табл. 8,9[1]).

Материал шпонки - сталь 45 нормализованная.

Напряжение смятия и условие прочности проверяем по формуле 8.22[1].

см =

37,973 МПа    [см]

где Т = 936041,428 Нxмм - момент на валу; dвала = 85 мм - диаметр вала; h = 14 мм - высота шпонки; b = 22 мм - ширина шпонки; l = 80 мм - длина шпонки; t1 = 9 мм - глубина паза вала. Допускаемые напряжения смятия при переменной нагрузке и при стальной ступице [см] = 75 МПа.

Проверим шпонку на срез по формуле 8.24[1].

ср =

8,63 МПа   [ср]

Допускаемые напряжения среза при стальной ступице [ср] = 0,6 x [см] = 0,6 x 75 = 45 МПа.

Все условия прочности выполнены.

## 2-е колесо 3-й зубчатой цилиндрической передачи

Для данного элемента подбираем две шпонки, расположенные под углом 180o друг к другу.Шпонки призматические со скруглёнными торцами 22x14. Размеры сечений шпонки и пазов и длины шпонок по ГОСТ 23360-78 (см. табл. 8,9[1]).

Материал шпонки - сталь 45 нормализованная.

Напряжение смятия и условие прочности проверяем по формуле 8.22[1].

см =

37,973 МПа    [см]

где Т = 936041,428 Нxмм - момент на валу; dвала = 85 мм - диаметр вала; h = 14 мм - высота шпонки; b = 22 мм - ширина шпонки; l = 80 мм - длина шпонки; t1 = 9 мм - глубина паза вала. Допускаемые напряжения смятия при переменной нагрузке и при стальной ступице [см] = 75 МПа.

Проверим шпонку на срез по формуле 8.24[1].

ср =

8,63 МПа   [ср]

Допускаемые напряжения среза при стальной ступице [ср] = 0,6 x [см] = 0,6 x 75 = 45 МПа.

Все условия прочности выполнены.

Соединения элементов передач с валами

| Передачи | Соединения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ведущий элемент передачи | Ведомый элемент передачи |
| 1-я клиноременная передача | Шпонка призматическая со скруглёнными торцами 10x8 | Шпонка призматическая со скруглёнными торцами 8x7 |
| 2-я зубчатая цилиндрическая передача | Заодно с валом. | Шпонка призматическая со скруглёнными торцами 22x14 |
| 3-я зубчатая цилиндрическая передача (1-я сдвоенная) | Заодно с валом. | Две шпонки призматические со скруглёнными торцами 22x14 |
| 3-я зубчатая цилиндрическая передача (2-я сдвоенная) | Заодно с валом. | Две шпонки призматические со скруглёнными торцами 22x14 |

# Конструктивные размеры корпуса редуктора

Толщина стенки корпуса и крышки редуктора:

 = 0.025 x aw (тихоходная ступень) + 3 = 0.025 x 224 + 3 = 8,6 мм

Округляя в большую сторону, получим  = 9 мм.

1 = 0.02 x aw (тихоходная ступень) + 3 = 0.02 x 224 + 3 = 7,48 мм

Так как должно быть 1  8.0 мм, принимаем 1 = 8.0 мм.

Толщина верхнего пояса (фланца) корпуса: b = 1.5 x  = 1.5 x 9 = 13,5 мм. Округляя в большую сторону, получим b = 14 мм.

Толщина нижнего пояса (фланца) крышки корпуса: b1 = 1.5 x 1 = 1.5 x 8 = 12 мм.

Толщина нижнего пояса корпуса:

без бобышки: p = 2.35 x  = 2.35 x 9 = 21,15 мм.

Округляя в большую сторону, получим p = 22 мм.

при наличии бобышки: p1 = 1.5 x  = 1.5 x 9 = 13,5 мм.

Округляя в большую сторону, получим p1 = 14 мм.

p2  =  (2,25...2,75) x  = 2.65 x 9 = 23,85 мм.

Округляя в большую сторону, получим p2 = 24 мм.

Толщина рёбер основания корпуса: m = (0,85...1) x  = 0.9 x 9 = 8,1 мм. Округляя в большую сторону, получим m = 9 мм.

Толщина рёбер крышки: m1 = (0,85...1) x 1 = 0.9 x 8 = 7,2 мм. Округляя в большую сторону, получим m1 = 8 мм.

Диаметр фундаментных болтов (их число  4):

d1 = (0,03...0,036) x aw (тихоходная ступень) + 12 =

(0,03...0,036) x 224 + 12 = 18,72...20,064 мм.

Принимаем d1 = 20 мм.

Диаметр болтов:

у подшипников:

d2 = (0,7...0,75) x d1 = (0,7...0,75) x 20 = 14...15 мм. Принимаем d2 = 16 мм.

соединяющих основание корпуса с крышкой:

d3 = (0,5...0,6) x d1 = (0,5...0,6) x 20 = 10...12 мм. Принимаем d3 = 12 мм.

Размеры, определяющие положение болтов d2 (см. рис. 10.18[1]):

e  (1...1,2) x d2 = (1...1.2) x 16 = 16...19,2 = 17 мм;

q    0,5 x d2 + d4 = 0,5 x 16 + 5 = 13 мм;

где крепление крышки подшипника d4 = 5 мм.

Высоту бобышки hб под болт d2 выбирают конструктивно так, чтобы образовалась опорная поверхность под головку болта и гайку. Желательно у всех бобышек иметь одинаковую высоту hб.

# Выбор подшипников

## 1-й вал

Выбираем шарикоподшипник радиальный однорядный (по ГОСТ 8338-75) 306 средней серии со следующими параметрами:

d = 30 мм - диаметр вала (внутренний посадочный диаметр подшипника);

D = 72 мм - внешний диаметр подшипника;

C = 28,1 кН - динамическая грузоподъёмность;

Co = 14,6 кН - статическая грузоподъёмность.

## 2-й вал

Выбираем подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами (по ГОСТ 8328-75) 2509A легкой широкой серии со следующими параметрами:

d = 45 мм - диаметр вала (внутренний посадочный диаметр подшипника);

D = 85 мм - внешний диаметр подшипника;

C = 73,7 кН - динамическая грузоподъёмность;

Co = 45,5 кН - статическая грузоподъёмность.

## 3-й вал

Выбираем подшипник роликовый конический однорядный (по ГОСТ 333-79) 2007116 особолегкой серии со следующими параметрами:

d = 80 мм - диаметр вала (внутренний посадочный диаметр подшипника);

D = 125 мм - внешний диаметр подшипника;

C = 102 кН - динамическая грузоподъёмность;

Co = 93 кН - статическая грузоподъёмность.

Подшипники

| Валы | Подшипники |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я опора |  |  | 2-я опора |  |  |
|  | Наименование | d, мм | D, мм | Наименование | d, мм | D, мм |
| 1-й вал | шарикоподшипник радиальный однорядный (по ГОСТ 8338-75) 306средней серии | 30 | 72 | шарикоподшипник радиальный однорядный (по ГОСТ 8338-75) 306средней серии | 30 | 72 |
| 2-й вал | подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами (по ГОСТ 8328-75) 2509A легкой широкой серии | 45 | 85 | подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами (по ГОСТ 8328-75) 2509A легкой широкой серии | 45 | 85 |
| 3-й вал | подшипник роликовый конический однорядный (по ГОСТ 333-79) 2007116 особолегкой серии | 80 | 125 | подшипник роликовый конический однорядный (по ГОСТ 333-79) 2007116 особолегкой серии | 80 | 125 |

# Выбор сорта масла

Смазывание элементов передач редуктора производится окунанием нижних элементов в масло, заливаемое внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение элемента передачи примерно на 10-20 мм. Объём масляной ванны V определяется из расчёта 0,25 дм3 масла на 1 кВт передаваемой мощности:

V = 0,25 x 5,537 = 1,384 дм3.

По таблице 10.8[1] устанавливаем вязкость масла. При контактных напряжениях H = 397,565 МПа и скорости v = 0,501 м/с рекомендуемая вязкость масла должна быть примерно равна 34 x 10-6 м/с2. По таблице 10.10[1] принимаем масло индустриальное И-30А (по ГОСТ 20799-75*).

Выбираем для подшипников качения пресс-солидол жировой по ГОСТ 1033-79 (см. табл. 9.14[1]). Камеры подшинпиков заполняются данной смазкой и периодически пополняются ей.

# Выбор посадок

Посадки элементов передач на валы - Н7/р6, что по СТ СЭВ 144-75 соответствует легкопрессовой посадке.

Посадка муфты на выходной вал редуктора - Н8/h8.

Шейки валов под подшипники выполняем с отклонением вала k6.

Остальные посадки назначаем, пользуясь данными таблицы 8.11[1].

# Технология сборки редуктора

Перед сборкой внутреннюю полость корпуса редуктора тщательно очищают и покрывают маслостойкой краской. Сборку производят в соответствии с чертежом общего вида редуктора, начиная с узлов валов.

На валы закладывают шпонки и напрессовывают элементы передач редуктора. Мазеудерживающие кольца и подшипники следует насаживать, предварительно нагрев в масле до 80-100 градусов по Цельсию, последовательно с элементами передач. Собранные валы укладывают в основание корпуса редуктора и надевают крышку корпуса, покрывая предварительно поверхности стыка крышки и корпуса спиртовым лаком. Для центровки устанавливают крышку на корпус с помощью двух конических штифтов; затягивают болты, крепящие крышку к корпусу. После этого в подшипниковые камеры закладывают смазку, ставят крышки подшипников с комплектом металлических прокладок, регулируют тепловой зазор. Перед постановкой сквозных крышек в проточки закладывают войлочные уплотнения, пропитанные горячим маслом. Проверяют проворачиванием валов отсутствие заклинивания подшипников (валы должны проворачиваться от руки) и закрепляют крышку винтами. Затем ввертывают пробку маслоспускного отверстия с прокладкой и жезловый маслоуказатель. Заливают в корпус масло и закрывают смотровое отверстие крышкой с прокладкой, закрепляют крышку болтами. Собранный редуктор обкатывают и подвергают испытанию на стенде по программе, устанавливаемой техническими условиями.

# Заключение

При выполнении курсового проекта по “Деталям машин” были закреплены знания, полученные за прошедший период обучения в таких дисциплинах как: теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловедение.

Целью данного проекта является проектирование привода цепного конвейера, который состоит как из  простых стандартных деталей, так и из деталей, форма и размеры которых определяются на основе конструкторских, технологических, экономических и других нормативов.

В ходе решения поставленной передо мной задачей, была освоена методика выбора элементов привода, получены навыки проектирования, позволяющие обеспечить необходимый технический уровень, надежность и долгий срок службы механизма.

Опыт и навыки, полученные в ходе выполнения курсового проекта,  будут востребованы при выполнении, как курсовых проектов, так и дипломного проекта.

Можно отметить, что спроектированный редуктор обладает хорошими свойствами по всем показателям.

По результатам расчета на контактную выносливость действующие напряжения в зацеплении меньше допускаемых напряжений.

По результатам расчета по напряжениям изгиба действующие напряжения изгиба меньше допускаемых напряжений.

Расчет вала показал, что запас прочности больше допускаемого.

Необходимая динамическая грузоподъемность подшипников качения меньше паспортной.

При расчете был выбран электродвигатель, который удовлетворяет заданные требования.

# Список использованной литературы

1. Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М., Ицкевич Г.М., Козинцов В.П. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие для учащихся. М.:Машиностроение, 1988 г., 416с.

2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. 'Конструирование узлов и деталей машин', М.: Издательский центр 'Академия', 2003 г., 496 c.

3. Шейнблит А.Е. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие, изд. 2-е перераб. и доп. - Калининград: 'Янтарный сказ', 2004 г., 454 c.: ил., черт. - Б.ц.

4. Березовский Ю.Н., Чернилевский Д.В., Петров М.С. 'Детали машин', М.: Машиностроение, 1983г., 384 c.

5. Боков В.Н., Чернилевский Д.В., Будько П.П. 'Детали машин: Атлас конструкций.' М.: Машиностроение, 1983 г., 575 c.

6. Гузенков П.Г., 'Детали машин'. 4-е изд. М.: Высшая школа, 1986 г., 360 с.

7. Детали машин: Атлас конструкций / Под ред. Д.Р.Решетова. М.: Машиностроение, 1979 г., 367 с.

8. Дружинин Н.С., Цылбов П.П. Выполнение чертежей по ЕСКД. М.: Изд-во стандартов, 1975 г., 542 с.

9. Кузьмин А.В., Чернин И.М., Козинцов Б.П. 'Расчеты деталей машин', 3-е изд. - Минск: Вышейшая школа, 1986 г., 402 c.

10. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., 'Детали машин' 3-е изд. М.: Высшая школа, 1984 г., 310 c.

11. 'Мотор-редукторы и редукторы': Каталог. М.: Изд-во стандартов, 1978 г., 311 c.

12. Перель Л.Я. 'Подшипники качения'. M.: Машиностроение, 1983 г., 588 c.

13. 'Подшипники качения': Справочник-каталог / Под ред. Р.В. Коросташевского и В.Н. Нарышкина. М.: Машиностроение, 1984 г., 280 с.

14. 'Проектирование механических передач' / Под  ред. С.А. Чернавского, 5-е изд. М.: Машиностроение, 1984 г., 558 c.