З А Д А Н И Е

Спроектировать привод.

В состав привода входят следующие передачи:

1 - ременная передача с клиновым ремнём;

2 - закрытая зубчатая коническая передача;

3 - закрытая зубчатая цилиндрическая передача.

Мощность на выходном валу Р = 3,2 кВт.

Частота вращения выходного вала n = 70 об./мин.

Коэффициент годового использования Кг = 300 / 365 = 0,822.

Коэффициент использования в течении смены Кс = 1.

Срок службы L = 2 г.

Число смен S = 2.

Продолжительность смены T = 8 ч.

Тип нагрузки - постоянный.

Режим работы – С(Н)

Содержание

1	Введение	3

2	Выбор электродвигателя и кинематический расчёт	4

3	Расчёт 1-й клиноременной передачи	7

4	Расчёт 2-й зубчатой конической передачи	12

4.1	Проектный расчёт	12

4.2	Проверочный расчёт по контактным напряжениям	15

4.3	Проверка зубьев передачи на изгиб	15

5	Расчёт 3-й зубчатой цилиндрической передачи	19

5.1	Проектный расчёт	19

5.2	Проверочный расчёт по контактным напряжениям	22

5.3	Проверка зубьев передачи на изгиб	22

6	Предварительный расчёт валов	26

6.1	Ведущий вал.	26

6.2	2-й вал.	26

6.3	Выходной вал.	26

7	Конструктивные размеры шестерен и колёс	28

7.1	Ведущий шкив 1-й ременной передачи	28

7.2	Ведомый шкив 1-й ременной передачи	28

7.3	Коническая шестерня 2-й передачи	28

7.4	Коническое колесо 2-й передачи	28

7.5	Цилиндрическая шестерня 3-й передачи	28

7.6	Цилиндрическое колесо 3-й передачи	28

8	Проверка прочности шпоночных соединений	30

8.1	Ведущий шкив 1-й клиноременной передачи	30

8.2	Ведомый шкив 1-й клиноременной передачи	30

8.3	Колесо 2-й зубчатой конической передачи	30

8.4	Колесо 3-й зубчатой цилиндрической передачи	31

9	Конструктивные размеры корпуса редуктора	33

10	Выбор подшипников	34

11	Выбор сорта масла	36

12	Выбор посадок	37

13	Технология сборки редуктора	38

14	Заключение	39

15	Список использованной литературы	40

# Введение

Инженер-конструктор является творцом новой техники, и уровнем его творческой работы в большей степени определяются темпы научно-технического прогресса. Деятельность конструктора принадлежит к числу наиболее сложных проявлений человеческого разума. Решающая роль успеха при создании новой техники определяется тем, что заложено на чертеже конструктора. С развитием науки и техники проблемные вопросы решаются с учетом все возрастающего числа факторов, базирующихся на данных различных наук. При выполнении проекта используются математические модели, базирующиеся на теоретических и экспериментальных исследованиях, относящихся к объемной и контактной прочности, материаловедению, теплотехнике, гидравлике, теории упругости, строительной механике. Широко используются сведения из курсов сопротивления материалов, теоретической механики, машиностроительного черчения и т. д. Все это способствует развитию самостоятельности и творческого подхода к поставленным проблемам.

При выборе типа редуктора для привода рабочего органа (устройства) необходимо учитывать множество факторов, важнейшими из которых являются: значение и характер изменения нагрузки, требуемая долговечность, надежность, КПД, масса и габаритные размеры, требования к уровню шума, стоимость изделия, эксплуатационные расходы.

Из всех видов передач зубчатые передачи имеют наименьшие габариты, массу, стоимость и потери на трение. Коэффициент потерь одной зубчатой пары при тщательном выполнении и надлежащей смазке не превышает обычно 0,01. Зубчатые передачи в сравнении с другими механическими передачами обладают большой надежностью в работе, постоянством передаточного отношения из-за отсутствия проскальзывания, возможностью применения в широком диапазоне скоростей и передаточных отношений. Эти свойства обеспечили большое распространение зубчатых передач; они применяются для мощностей, начиная от ничтожно малых (в приборах) до измеряемых десятками тысяч киловатт.

К недостаткам зубчатых передач могут быть отнесены требования высокой точности изготовления и шум при работе со значительными скоростями.

Косозубые колеса применяют для ответственных передач при средних и высоких скоростях. Объем их применения - свыше 30% объема применения всех цилиндрических колес в машинах; и этот процент непрерывно возрастает. Косозубые колеса с твердыми поверхностями зубьев  требуют повышенной защиты от загрязнений во избежание неравномерного износа по длине контактных линий и опасности выкрашивания.

Одной из целей выполненного проекта является развитие инженерного мышления, в том числе умение использовать предшествующий опыт, моделировать используя аналоги. Для курсового проекта предпочтительны объекты, которые не только хорошо распространены и имеют большое практическое значение, но и не подвержены в обозримом будущем моральному старению.

Существуют различные типы механических передач: цилиндрические и конические, с прямыми зубьями и косозубые, гипоидные, червячные, глобоидные, одно- и многопоточные и т. д. Это рождает вопрос о выборе наиболее рационального варианта передачи. При выборе типа передачи руководствуются показателями, среди которых основными являются КПД, габаритные размеры, масса, плавность работы и вибронагруженность, технологические требования, предпочитаемое количество изделий.

При выборе типов передач, вида зацепления, механических характеристик материалов необходимо учитывать, что затраты на материалы составляют значительную часть стоимости изделия: в редукторах общего назначения - 85%, в дорожных машинах - 75%, в автомобилях - 10% и т. д.

Поиск путей снижения массы проектируемых объектов является важнейшей предпосылкой дальнейшего прогресса, необходимым условием сбережения природных ресурсов. Большая часть вырабатываемой в настоящее время энергии приходится на механические передачи, поэтому их КПД в известной степени определяет эксплуатационные расходы.

Наиболее полно требования снижения массы и габаритных размеров удовлетворяет привод с использованием электродвигателя и редуктора с внешним зацеплением.

# Выбор электродвигателя и кинематический расчёт

По табл. 1.1[2] примем следующие значения КПД:

- для ременной передачи с клиновым ремнем:  1 = 0,96

- для закрытой зубчатой конической передачи:  2 = 0,965

- для закрытой зубчатой цилиндрической передачи:  3 = 0,975

Общий КПД привода будет:

 = 1 x ... x n x подш.3

= 0,96 x 0,965 x 0,975 x 0,993 = 0,876

где подш. = 0,99 - КПД одного подшипника.

Угловая скорость на выходном валу будет:

вых. =  =  = 7,33 рад/с

Требуемая мощность двигателя будет:

Pтреб. =  =   =  3,653 кВт

В таблице 24.7[2] по требуемой мощности выбираем электродвигатель 100L4 (исполнение IM1081), с синхронной частотой вращения 1500 об/мин, с параметрами: Pдвиг.=4 кВт. Номинальная частота вращения с учётом скольжения nдвиг. = 1410 об/мин, угловая скорость

двиг. =  =  = 147,655 рад/с.

Oбщее передаточное отношение:

U =  =  = 20,144

Для передач выбрали следующие передаточные числа:

U1 = 1,6

U2 = 3,15

U3 = 4

Рассчитанные частоты и угловые скорости вращения валов сведены ниже в таблицу :

| Вал 1-й | n1 = = = 881,25 об./мин. | 1 = = = 92,284 рад/c. |
| --- | --- | --- |
| Вал 2-й | n2 = = = 279,762 об./мин. | 2 = = = 29,297 рад/c. |
| Вал 3-й | n3 = = = 69,94 об./мин. | 3 = = = 7,324 рад/c. |

Мощности на валах:

P1 = Pтреб. x 1 x подш. =

3653 x 0,96 x 0,99 = 3471,811 Вт

P2 = P1 x 2 x подш. =

3471,811 x 0,965 x 0,99 = 3316,795 Вт

P3 = P2 x 3 x подш. =

3316,795 x 0,975 x 0,99 = 3201,536 Вт

Вращающие моменты на валах:

T1 =  =  = 37620,942 Нxмм

T2 =  =  = 113212,786 Нxмм

T3 =  =  = 437129,437 Нxмм

По таблице 24.7(см. приложение учебника Дунаева/Леликова) выбран электродвигатель 100L4 (исполнение IM1081), с синхронной частотой вращения 1500 об/мин, с мощностью Pдвиг.=4 кВт. Номинальная частота вращения с учётом скольжения nдвиг. = 1410 об/мин.

Передаточные числа и КПД передач

| Передачи | Передаточное число | КПД |
| --- | --- | --- |
| 1-я ременная передача с клиновым ремнём | 1,6 | 0,96 |
| 2-я закрытая зубчатая коническая передача | 3,15 | 0,965 |
| 3-я закрытая зубчатая цилиндрическая передача | 4 | 0,975 |

Рассчитанные частоты, угловые скорости вращения валов и моменты на валах

| Валы | Частота вращения, об/мин | Угловая скорость, рад/мин | Момент, Нxмм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й вал | 881,25 | 92,284 | 37620,942 |
| 2-й вал | 279,762 | 29,297 | 113212,786 |
| 3-й вал | 69,94 | 7,324 | 437129,437 |

# Расчёт 1-й клиноременной передачи

1. Вращающий момент на меньшем ведущем шкиве:

T(ведущий шкив) = 24740,104 Нxмм.

2. По номограмме на рис. 7.3[1] в зависимости от частоты вращения меньшего ведущего шкива n(ведущий шкив) (в нашем случае n(ведущий шкив)=1410,001 об/мин) и передаваемой мощности:

P = T(ведущий шкив) x (ведущий шкив) = 24740,104 x 10-6 x 147,655 = 3,653 кВт

принимаем сечение клинового ремня А.

3. Диаметр меньшего шкива по формуле 7.25[1]:

d1 = (3...4) x (3...4) x 87,415...116,554 мм.

Согласно табл. 7.8[1] принимаем d1 = 100 мм.

4. Диаметр большого шкива (см. формулу 7.3[1]):

d2 = U x d1 x (1 - ) = 1,6 x 100 x (1 - 0,015) = 157,6 мм.

где  = 0,015 - относительное скольжение ремня.

Принимаем d2 = 160 мм.

5. Уточняем передаточное отношение:

Uр = 1,624

При этом угловая скорость ведомого шкива будет:

(ведомый шкив) = 90,921 рад/с.

Расхождение с требуемым 1,477%, что менее допускаемого: 3%.

Следовательно, окончательно принимаем диаметры шкивов:

d1  =  100 мм;

d2  =  160 мм.

6. Межосевое расстояние Ap следует принять в интервале (см. формулу 7.26[1]):

amin = 0.55 x (d1 + d2) + T0 = 0.55 x (100 + 160) + 6 = 149 мм;

amax = d1 + d2 = 100 + 160 = 260 мм.

где T0 = 6 мм (высота сечения ремня).

Принимаем предварительно значение a = 193 мм.

7. Расчетная длина ремня по формуле 7.7[1]:

L = 2 x a + 0.5 x  x (d1 + d2) +

2 x 193 + 0.5 x 3,142 x (100 + 160) +

799,07 мм.

Выбираем значение по стандарту (см. табл. 7.7[1]) 800 мм.

8. Уточнённое значение межосевого расстояния aр с учетом стандартной длины ремня L (см. формулу 7.27[1]):

aр = 0.25 x ((L - w) + )

где w = 0.5 x  x (d1 + d2) = 0.5 x 3,142 x (100 + 160) = 408,407 мм;

y = (d2 - d1)2 = (160 - 100)2 = 3600 мм.

Тогда:

aр = 0.25 x ((800 - 408,407) + ) = 193,471 мм,

При монтаже передачи необходимо обеспечить возможность уменьшения межосевого расстояния на 0,01 x L = 8 мм для облегчения надевания ремней на шкивы и возможность увеличения его на 0,025 x L = 20 мм для увеличения натяжения ремней.

9. Угол обхвата меньшего шкива по формуле 7.28[1]:

1 = 180o - 57 x (d2 - d1);aр) = 180o - 57 x (160 - 100);aр) = 162,323o

10. Коэффициент режима работы, учитывающий условия эксплуатации передачи, по табл. 7.10[1]: Cp = 1,2.

11. Коэффициент, учитывающий влияние длины ремня по табл. 7.9[1]: CL = 0,85.

12. Коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата (см. пояснения к формуле 7.29[1]): C = 0,956.

13. Коэффициент, учитывающий число ремней в передаче (см. пояснения к формуле 7.29[1]): предполагая, что ремней в передаче будет от 4 до 6, примем коэффициент Сz = 0,85.

14. Число ремней в передаче:

z = 4,501,

где Рo = 1,41 кВт - мощность, передаваемая одним клиновым ремнем, кВт (см. табл. 7.8[1]).

Принимаем  z = 5.

15. Скорость:

V = 0.5 x (ведущего шкива) x d1 = 0.5 x 147,655 x 0,1 = 7,383 м/c.

16. Нажатие ветви клинового ремня по формуле 7.30[1]:

F0 =  x V2 =

0,1 x 7,3832 = 95,195 H.

где  = 0,1 Hxc2/м2 - коэффициент, учитывающий влияние центробежных сил (см. пояснения к формуле 7.30[1]).

17. Давление на валы находим по формуле 7.31[1]:

Fв = 2 x F0 x sin2 x 95,195 x 5 x sin940,646 H.

18. Напряжение от силы F0 находим по формуле 7.19[1]:

1 = 1,175 МПа.

где A = 81 мм2 - площадь поперечного сечения ремня.

19. Напряжение изгиба (формулa 7.19[1]):

и = 2,8 МПа.

где Еи = 100 МПа  -  для резинотканевых ремней; y - растояние от нейтральной оси до опасного волокна сечения ремня y = 2,8.

20. Напряжение от центробежных сил (по формуле 7.19[1]):

v =  x V2 x 10-6 = 1100 x 0,0072 = 0,06 МПа.

где  = 1100 кг/м3 - плотность ремня.

21. Максимальное напряжение по формуле 7.18[1] будет:

max = 1 + и + v = 1,175 + 2,8 + 0,06 = 4,035 МПа.

Условие прочности max  7 МПа выполнено.

22. Проверка долговечности ремня:

Находим рабочий ресурс ремня по формуле 7.22[1]

а) базовое число циклов для данного типа ремня:

Noц = 4600000;

б) коэффициент, учитывающий влияние передаточного отношения;

Ci = 1.5 x  - 0.5 = 1.5 x  - 0.5 = 1,263;

в) коэффициент, учитывающий характер нагрузки СH = 1 при постоянной нагрузке.

H0 = Noц x  x Ci x CH =

4600000 x  x 1,263 x 1 =

14347,183 ч.

продолжительность работы передачи в расчётный срок службы в часах:

t = 365 x Lг x C x tc x kг

где Lг = 2 - срок службы передачи; С = 2 - число смен; tc = 8 - продолжительность смены, ч.; kг = 0,822 - коэффициент годового использования привода.

t =  = 365 x 2 x 2 x 8 x 0,822 = 9600,96 ч.

Таким образом условие долговечности выполнено, т. к. H0 > t.

23. Ширина шкивов Вш (см. табл. 7.12[1]):

Вш = (z - 1) x e + 2 x f = (5 - 1) x 15 + 2 x 10 = 80 мм.

Параметры клиноременной передачи, мм

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип ремня | клиновой | Диаметр ведущего шкива d1 | 100 |
| Сечение ремня | А | Диаметр ведомого шкива d2 | 160 |
| Количество ремней Z | 5 | Максимальное напряжение max, H/мм2 | 4,035 |
| Межосевое расстояние aw | 193,471 |  |  |
| Длина ремня l | 800 | Предварительное натяжение ремня Fo, Н | 95,195 |
| Угол обхвата ведущего шкива 1, град | 162,323 | Сила давления ремня на вал Fв, Н | 940,646 |

# Расчёт 2-й зубчатой конической передачи

## Проектный расчёт

Так как в задании нет особых требований в отношении габаритов  передачи, выбираем материалы со средними механическими  характеристиками  (см. гл.3, табл. 3.3[1]):

- для шестерни : сталь                                : 45Л

термическая обработка : нормализация

твердость                        : HB 180

- для    колеса : сталь                                  : 45Л

термическая обработка : нормализация

твердость                        : HB 160

Допустимые контактные напряжения (формула (3.9)[1]) , будут:

[H] =    ,

По таблице 3.2 гл. 3[1] имеем для сталей с твердостью поверхностей зубьев менее HB 350 :

H lim b = 2 x HB + 70 .

H lim b (шестерня) = 2 x 180 + 70 = 430 МПа;

H lim b (колесо) = 2 x 160 + 70 = 390 МПа;

[SH] - коэффициент безопасности [SH]=1,1; KHL - коэффициент долговечности.

KHL = ,

где NH0 - базовое число циклов нагружения; для данных сталей NH0 = 10000000;

NH = 60 x n x c x t

Здесь :

- n - частота вращения, об./мин.; nшест. = 881,247 об./мин.; nкол. = 279,761 об./мин.

- c = 1 - число колёс, находящихся в зацеплении;

t = 365 x Lг x C x tc x kг - продолжительность работы передачи в расчётный срок службы, ч.

- Lг=2 г. - срок службы передачи;

- С=2 - количество смен;

- tc=8 ч. - продолжительность смены;

- kг=0,822 - коэффициент годового использования.

t = 365 x 2 x 2 x 8 x 0,822 = 9600,96 ч.

Тогда:

NH(шест.) = 60 x 881,247 x 1 x 9600,96 = 507649031,827

NH(кол.) = 60 x 279,761 x 1 x 9600,96 = 161158450,234

В итоге получаем:

КHL(шест.) =  = 0,52

Так как КHL(шест.)<1.0 , то принимаем КHL(шест.) = 1

КHL(кол.) =  = 0,629

Так как КHL(кол.)<1.0 , то принимаем КHL(кол.) = 1

Допустимые контактные напряжения:

для шестерни      [ H1 ] =  = 390,909 МПа;

для колеса           [ H2 ] =  = 354,545 МПа.

Для прямозубых колес за расчетное напряжение принимается минимальное допустимое контактное напряжение шестерни или колеса.

Тогда расчетное допускаемое контактное напряжение будет:

[ H ] = [ H2 ] = 354,545 МПа.

Принимаем коэффициент симметричности расположения колес относительно опор по таблице 3.5[1] : KHb = 1,25 .

Коэффициент ширины венца по межосевому расстоянию принимаем (рекомендация по ГОСТ 12289-76):

bRe  =  0,285.

Тогда внешний делительный диаметр колеса вычисляем по формуле (3.29[1]):

de2  =  Kd x  =

99 x  = 254,169 мм.

где для прямозубых колес  Кd = 99, а передаточное число нашей передачи U = 3,15.

Т(кол.) = 113212786 Нxм - момент на колесе.

Принимаем по ГОСТ 12289-76 ближайшее стандартное значение de2 = 250 мм, см. стр.49[1].

Примем число зубьев шестерни z1 = 25.

Тогда число зубьев колеса:

z2 = z1 x U = 25 x 3,15 = 78,75.

Принимаем z2 = 79. Тогда:

U  =   =  = 3,16

Отклонение от заданного:

=  0,317% ,

что допускается ГОСТ 12289-76 (по стандарту отклонение не должно превышать 3%)

Внешний окружной модуль:

me =  =  = 3,165 мм.

В конических колесах не обязательно иметь стандартное значение me. Это связано с технологией нарезания зубьев конических колес. Примем:  me = 3,17 мм.

Углы делительных конусов:

ctg(1)  =  U  =  3,16;    1  =  17,613o

2  =  90o - 1 = 90o - 17,613o = 72,387o.

Внешнее конусное расстояние Re и ширина венца b:

Re = 0.5 x me x  = 0.5 x 3,17 x  = 131,335 мм;

b = bRe x Re = 0,285 x 131,335 = 37,43 мм.

Принимаем:  b  =  38 мм.

Внешний  делительный диаметр шестерни:

de1 = me x z1 = 3,17 x 25 = 79,25 мм.

Средний делительный диаметр шестерни:

d1 = 2 x (Re - 0,5 x b) x sin(1) =

2 x (131,335 - 0,5 x 38) x sin(17,613o) = 67,982 мм.

Внешние диаметры шестерни и колеса (по вершинам зубьев):

dae1 = de1 + 2 x me x cos(1) = 79,25 + 2 x 3,17 x cos(17,613o) = 85,293 мм;

dae2 = de2 + 2 x me x cos(2) = 250 + 2 x 3,17 x cos(72,387o) = 251,918 мм;

Средний окружной модуль:

m =  =  = 2,719 мм.

Коэффициент ширины шестерни по среднему диаметру:

bd =  =  = 0,559.

Средняя окружная скорость колес:

V =  =  = 3,137 м/c.

Для конической передачи назначаем 7-ю  степень точности.

Коэффициент нагрузки равен:

KH = KH x KH x KHv .

Коэффициент KH=1,056  выбираем  по  таблице 3.5[1], коэффициент KH=1 выбираем по таблице 3.4[1], коэффициент Khv=1,07 выбираем  по таблице 3.6[1], тогда:

KH = 1,056 x 1 x 1,07 = 1,13

## Проверочный расчёт по контактным напряжениям

Проверку контактных напряжений проводим по формуле 3.27[1]:

H =  =

=

329,197 МПа.    [H] = 354,545 МПа.

Силы действующие в зацеплении  вычислим по формулам:

окружная    :  Ft =  =  = 1106,791 Н;

радиальная:  Fr1 = Fa2 =  Ft x tg() x Cos(1) = 1106,791 x tg(20o) x cos(17,613o) = 383,955 Н;

осевая        :  Fa1 = Fr2 = Ft x tg() x sin(1) = 1106,791 x tg(20o) x sin(17,613o) = 121,893 Н.

## Проверка зубьев передачи на изгиб

Проверим зубья на выносливость по напряжениям изгиба по формуле 3.31[1]:

F =     [F]

Здесь коэффициент нагрузки  KF = KF x KFv (см. стр. 42[1]), в соответствии с рекомендациями на стр. 53[1]. По таблице 3.7[1] выбираем коэффициент   расположения  колес KF = 1,11, по таблице 3.8[1] выбираем коэффициент  KFv=1,35. Таким образом коэффициент KF = 1,11 x 1,35 = 1,499. F=0.85 - опытный коэффициент, учитывающий понижение нагрузочной способности конической прямозубой передачи по сравнению с цилиндрической. YF - коэффициент, учитывающий форму зуба и зависящий от эквивалентного числа zv (см. гл.3, пояснения  к формуле 3.25[1]):

у шестерни :   zv1 =  =  = 26,23

у колеса      :   zv2 =  =  = 261,083

Тогда :        YF1 = 3,875

YF2 = 3,519

Допускаемые напряжения находим  по формуле 3.24[1]:

[F] =   .

KFL - коэффициент долговечности.

KFL = ,

где NFO - базовое число циклов нагружения; для данных сталей NFO = 4000000;

NF = 60 x n x c x t

Здесь :

- n - частота вращения, об./мин.; nшест. = 881,247 об./мин.; nкол. = 279,761 об./мин.

- c = 1 - число колёс, находящихся в зацеплении;

t = 365 x Lг x C x tc x kг - продолжительность работы передачи в расчётный срок службы, ч.

- Lг=2 г. - срок службы передачи;

- С=2 - количество смен;

- tc=8 ч. - продолжительность смены;

- kг=0,822 - коэффициент годового использования.

t = 365 x 2 x 2 x 8 x 0,822 = 9600,96 ч.

Тогда:

NF(шест.) = 60 x 881,247 x 1 x 9600,96 = 507649031,827

NF(кол.) = 60 x 279,761 x 1 x 9600,96 = 161158450,234

В итоге получаем:

КFL(шест.) =  = 0,446

Так как КFL(шест.)<1.0 , то принимаем КFL(шест.) = 1

КFL(кол.) =  = 0,54

Так как КFL(шест.)<1.0 , то принимаем КFL(шест.) = 1

Для шестерни:     oF lim b = 324 МПа;

Для колеса     :     oF lim b = 288 МПа.

Коэффициент [Sf] безопасности находим по формуле 3.24[1]:

[SF] = [SF]' x [SF]".

где для шестерни [SF]' = 1,75 ;

[SF]' = 1 ;

[SF(шест.)] = 1,75 x 1 = 1,75

для   колеса          [SF]' =  1,75 ;

[SF]" = 1 .

[SF(кол.)] = 1,75 x 1 = 1,75

Допускаемые напряжения:

для шестерни:  [F1] =  = 185,143 МПа;

для колеса     :  [F2] =  = 164,571 МПа;

Находим отношения  :

для шестерни:   =  = 47,779

для колеса     :   =  = 46,766

Дальнейший расчет будем вести для колеса, для которого найденное отношение меньше.

Проверяем прочность зуба колеса по формуле 3.25[1]:

F2 =     [F]

F2 =  = 66,478 МПа  <  [F] = 164,571 МПа.

Условие прочности выполнено.

Механические характеристики материалов зубчатой передачи

| Элемент передачи | Марка стали | Термообработка | HB1ср | в | []H | []F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HB2ср | H/мм2 |  |  |
| Шестерня | 45Л | нормализация | 180 | 540 | 390,909 | 185,143 |
| Колесо | 45Л | нормализация | 160 | 520 | 354,545 | 164,571 |

Параметры зубчатой конической передачи, мм

| Проектный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | Значение |  | Параметр |  |  | Значение |
| Внешнее конусное расстояние Re |  | 131,335 |  | Угол наклона зубьев , град |  |  | 0 |
| Внешний модуль me(mte) |  | 3,17 |  | Внешний делительный диаметр: |  |  |  |
| Ширина зубчатого венца b |  | 38 |  | шестерни de1 колеса de2 |  |  | 79,25 250 |
| Числа зубьев: |  |  |  | Внешний диаметр окружности вершин: |  |  |  |
| шестерни z1 колеса z2 |  | 25 79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шестерни dae1 колеса dae2 |  |  | 85,293 251,918 |
| Вид зубьев |  | прямозубая передача |  | Внешний диаметр окружности впадин: |  |  |  |
|  |  |  |  | шестерни dfe1 колеса dfe2 |  |  | 71,301 247,477 |
| Угол делительного конуса, град: |  |  |  | Средний делительный диаметр: |  |  |  |
| шестерни 2 колеса 1 |  | 17,613 72,387 |  | шестерни d1 колеса d2 |  |  | 67,982 214,138 |
| Проверочный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  |  | Допускаемые значения |  | Расчётные значения | Примечание |  |
| Контактные напряжения H, H/мм2 |  |  | 354,545 |  | 329,197 | - |  |
| Напряжения изгиба, H/мм2 | F1 |  | 185,143 |  | 73,203 | - |  |
|  | F2 |  | 164,571 |  | 66,478 | - |  |

# Расчёт 3-й зубчатой цилиндрической передачи

## Проектный расчёт

Так как в задании нет особых требований в отношении габаритов  передачи, выбираем материалы со средними механическими  характеристиками  (см. гл.3, табл. 3.3[1]):

- для шестерни : сталь                                : 45

термическая обработка : улучшение

твердость                        : HB 230

- для    колеса : сталь                                  : 45Л

термическая обработка : нормализация

твердость                        : HB 160

Допустимые контактные напряжения (формула (3.9)[1]) , будут:

[H] =

По таблице 3.2 гл. 3[1] имеем для сталей с твердостью поверхностей зубьев менее HB 350 :

H lim b = 2 x HB + 70 .

H lim b (шестерня) = 2 x 230 + 70 = 530 МПа;

H lim b (колесо) = 2 x 160 + 70 = 390 МПа;

[SH] - коэффициент безопасности [SH]=1,1; KHL - коэффициент долговечности.

KHL = ,

где NH0 - базовое число циклов нагружения; для стали шестерни NH0(шест.) = 17000000; для стали колеса NH0(кол.) = 10000000;

NH = 60 x n x c x t

Здесь :

- n - частота вращения, об./мин.; nшест. = 279,766 об./мин.; nкол. = 69,942 об./мин.

- c = 1 - число колёс, находящихся в зацеплении;

t = 365 x Lг x C x tc x kг - продолжительность работы передачи в расчётный срок службы, ч.

- Lг=2 г. - срок службы передачи;

- С=2 - количество смен;

- tc=8 ч. - продолжительность смены;

- kг=0,822 - коэффициент годового использования.

t = 365 x 2 x 2 x 8 x 0,822 = 9600,96 ч.

Тогда:

NH(шест.) = 60 x 279,766 x 1 x 9600,96 = 161161330,522

NH(кол.) = 60 x 69,942 x 1 x 9600,96 = 40290620,659

В итоге получаем:

КHL(шест.) =  = 0,687

Так как КHL(шест.)<1.0 , то принимаем КHL(шест.) = 1

КHL(кол.) =  = 0,793

Так как КHL(кол.)<1.0 , то принимаем КHL(кол.) = 1

Допустимые контактные напряжения:

для шестерни      [ H1 ] =  = 481,818 МПа;

для колеса           [ H2 ] =  = 354,545 МПа.

Для косозубых колес расчетное допустимое контактное напряжение находим по формуле 3.10 гл.3[1]:

[ H ] = 0.45 x ( [ H1 ] + [ H2 ] )

Тогда расчетное допускаемое контактное напряжение будет:

[ H ] = 0.45 x (481,818 + 354,545) = 376,363 МПа.

Требуемое условие выполнено :

[ H ] = 376,363 МПа <  1.23 x [ H2 ] = 1.23 x 354,545 = 436,091 МПа.

Принимаем коэффициент симметричности расположения колес относительно опор по таблице 3.5[1] : KHb = 1,15 .

Коэффициент ширины венца по межосевому расстоянию принимаем: ba =  = 0,3 , (см. стр.36[1]).

Межосевое расстояние из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев найдем по формуле 3.7 гл. 3[1]:

aw = Ka x (U + 1) x  =

43.0 x (4 + 1) x  = 194,412 мм.

где для косозубых колес Ка = 43.0, передаточное число передачи U = 4; T2 = Тколеса = 437129,437 Нxм - момент на колесе.

Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66 будет :   aw = 200 мм .

Нормальный модуль зацепления берем по следующей рекомендации:

mn = (0.01...0.02) x aw мм, для  нас: mn = 2 . . . 4 мм, принимаем:

по ГОСТ 9563-60* (см. стр. 36[1])     mn =  3 мм.

Принимаем предварительно угол наклона зубьев  = 10 o и определим числа зубьев шестерни и колеса (см. формулу 3.16[1]):

z1 =   =  = 26,262

Примем: z1 = 26.

z2 =  U x z1 = 4 x 26 =  104

Уточненное значение угла наклона зубьев будет:

cos()  =   =  = 0,975

  =  12,839o

Основные размеры шестерни и колеса:

диаметры делительные:

d1 =   =  = 80 мм;

d2 =   =  = 320,001 мм.

Проверка:    aw  =   =  = 200 мм.

диаметры вершин зубьев:

da1 = d1 + 2 x mn = 80 + 2 x 3 = 86 мм;

da2 = d2 + 2 x mn = 320,001 + 2 x 3 = 326,001 мм.

ширина колеса:      b2 = ba x aw = 0,3 x 200 = 60 мм;

ширина шестерни: b1 = b2 + 5 = 60 + 5 = 65 мм;

Определим коэффициент ширины шестерни по диаметру:

bd =   =  =  0,812

Окружная скорость колес будет:

V =  =  =  1,172 м/c;

При такой скорости следует принять для зубчатых колес 8-ю степень точности.

Коэффициент нагрузки равен:

KH = KHb x KHa x KHv .

Коэффициент  KHb=1,031  выбираем  по  таблице 3.5[1], коэффициент KHa=1,061 выбираем по таблице 3.4[1], коэффициент KHv=1 выбираем  по таблице 3.6[1], тогда:

KH = 1,031 x 1,061 x 1 = 1,094

## Проверочный расчёт по контактным напряжениям

Проверку контактных напряжений проводим по формуле 3.6[1]:

H =    =

=

336,873 МПа.    [H]

Силы действующие в зацеплении  вычислим по формуле 8.3 и 8.4[1]:

окружная    :    Ft =  =  = 2830,32 Н;

радиальная:    Fr = Ft x  = 2830,32 x  = 1056,568 Н;

осевая        :    Fa = F t x tg() = 2830,32 x tg(12,839o) = 645,059 Н.

## Проверка зубьев передачи на изгиб

Проверим зубья на выносливость по напряжениям изгиба по формуле 3.25[1]:

F =     [F]

Здесь коэффициент нагрузки  KF = KF x KFv (см. стр. 42[1]). По таблице 3.7[1] выбираем коэффициент расположения колес KF = 1,081, по таблице 3.8[1] выбираем коэффициент KFv=1,1. Таким образом коэффициент KF = 1,081 x 1,1 = 1,189. YF - коэффициент, учитывающий форму зуба и зависящий от эквивалентного числа Zv (см. гл.3, пояснения  к формуле 3.25[1]):

у шестерни :   Zv1 =  =  = 28,052

у колеса      :   Zv2 =  =  = 112,207

Тогда :            YF1 = 3,839

YF2 = 3,594

Допускаемые напряжения находим  по формуле 3.24[1]:

[F] =   .

KFL - коэффициент долговечности.

KFL = ,

где NFO - базовое число циклов нагружения; для данных сталей NFO = 4000000;

NF = 60 x n x c x t

Здесь :

- n - частота вращения, об./мин.; nшест. = 279,766 об./мин.; nкол. = 69,942 об./мин.

- c = 1 - число колёс, находящихся в зацеплении;

t = 365 x Lг x C x tc x kг - продолжительность работы передачи в расчётный срок службы, ч.

- Lг=2 г. - срок службы передачи;

- С=2 - количество смен;

- tc=8 ч. - продолжительность смены;

- kг=0,822 - коэффициент годового использования.

t = 365 x 2 x 2 x 8 x 0,822 = 9600,96 ч.

Тогда:

NF(шест.) = 60 x 279,766 x 1 x 9600,96 = 161161330,522

NF(кол.) = 60 x 69,942 x 1 x 9600,96 = 40290620,659

В итоге получаем:

КFL(шест.) =  = 0,54

Так как КFL(шест.)<1.0 , то принимаем КFL(шест.) = 1

КFL(кол.) =  = 0,68

Так как КFL(шест.)<1.0 , то принимаем КFL(шест.) = 1

Для шестерни:     oF lim b = 414 МПа;

Для колеса     :     oF lim b = 288 МПа.

Коэффициент [Sf] безопасности находим по формуле 3.24[1]:

[SF] = [SF]' x [SF]".

где для шестерни [SF]' = 1,75 ;

[SF]' = 1 ;

[SF(шест.)] = 1,75 x 1 = 1,75

для   колеса          [SF]' =  1,75 ;

[SF]" = 1 .

[SF(кол.)] = 1,75 x 1 = 1,75

Допускаемые напряжения:

для шестерни:  [F1] =  = 236,571 МПа;

для колеса     :  [F2] =  = 164,571 МПа;

Находим отношения  :

для шестерни:   =  = 61,623

для колеса     :   =  = 45,79

Дальнейший расчет будем вести для колеса, для которого найденное отношение меньше.

Определим коэффициенты Y и KF (см.гл.3, пояснения к формуле 3.25[1]):

Y =  =  = 0,908

KF =

Для средних значений торцевого  перекрытия  = 1.5 и для 8-й степени точности (n - степень точности) KF = 0,917.

Проверяем прочность зуба колеса по формуле 3.25[1]:

F2 =  =

= 55,947 МПа

F2 = 55,947 МПа  <  [f] = 164,571 МПа.

Условие прочности выполнено.

Механические характеристики материалов зубчатой передачи

| Элемент передачи | Марка стали | Термообработка | HB1ср | в | []H | []F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HB2ср | H/мм2 |  |  |
| Шестерня | 45 | улучшение | 230 | 780 | 481,818 | 236,571 |
| Колесо | 45Л | нормализация | 160 | 520 | 354,545 | 164,571 |

Параметры зубчатой цилиндрической передачи, мм

| Проектный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | Значение |  | Параметр |  |  | Значение |
| Межосевое расстояние aw |  | 200 |  | Угол наклона зубьев , град |  |  | 12,839 |
| Модуль зацепления m |  | 3 |  | Диаметр делительной окружности: |  |  |  |
| Ширина зубчатого венца: |  |  |  | шестерни d1 колеса d2 |  |  | 80 320,001 |
| шестерни b1 колеса b2 |  | 65 60 |  |  |  |  |  |
| Числа зубьев: |  |  |  | Диаметр окружности вершин: |  |  |  |
| шестерни z1 колеса z2 |  | 26 104 |  | шестерни da1 колеса da2 |  |  | 86 326,001 |
| Вид зубьев |  | косозубая передача |  | Диаметр окружности впадин: |  |  |  |
|  |  |  |  | шестерни df1 колеса df2 |  |  | 72,5 312,501 |
| Проверочный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  |  | Допускаемые значения |  | Расчётные значения | Примечание |  |
| Контактные напряжения H, H/мм2 |  |  | 376,363 |  | 336,873 | - |  |
| Напряжения изгиба, H/мм2 | F1 |  | 236,571 |  | 55,164 | - |  |
|  | F2 |  | 164,571 |  | 55,947 | - |  |

# Предварительный расчёт валов

Предварительный расчёт валов проведём на кручение по пониженным допускаемым напряжениям.

Диаметр вала при допускаемом напряжении [к] = 20 МПа вычисляем по формуле 8.16[1]:

dв 

## Ведущий вал.

dв     = 21,238 мм.

Под 1-й элемент (ведомый) выбираем диаметр вала: 25 мм.

Под 2-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 30 мм.

Под 3-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 35 мм.

Под 4-й элемент (ведущий) выбираем диаметр вала: 36 мм.

## 2-й вал.

dв     = 30,663 мм.

Под 1-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 35 мм.

Под 2-й элемент (ведомый) выбираем диаметр вала: 40 мм.

Под 3-й элемент (ведущий) выбираем диаметр вала: 70 мм.

Под 4-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 35 мм.

## Выходной вал.

dв     = 48,104 мм.

Под свободный (присоединительный) конец вала выбираем диаметр вала: 50 мм.

Под 2-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 55 мм.

Под 3-й элемент (ведомый) выбираем диаметр вала: 60 мм.

Под 4-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 55 мм.

Диаметры участков валов назначаем исходя из конструктивных соображений.

Диаметры валов, мм

| Валы | Расчетный диаметр | Диаметры валов по сечениям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-е сечение | 2-е сечение | 3-е сечение | 4-е сечение |
| Ведущий вал. | 21,238 | Под 1-м элементом (ведомым) диаметр вала: 25 | Под 2-м элементом (подшипником) диаметр вала: 30 | Под 3-м элементом (подшипником) диаметр вала: 35 | Под 4-м элементом (ведущим) диаметр вала: 36 |
| 2-й вал. | 30,663 | Под 1-м элементом (подшипником) диаметр вала: 35 | Под 2-м элементом (ведомым) диаметр вала: 40 | Под 3-м элементом (ведущим) диаметр вала: 70 | Под 4-м элементом (подшипником) диаметр вала: 35 |
| Выходной вал. | 48,104 | Под свободным (присоединительным) концом вала: 50 | Под 2-м элементом (подшипником) диаметр вала: 55 | Под 3-м элементом (ведомым) диаметр вала: 60 | Под 4-м элементом (подшипником) диаметр вала: 55 |

Длины участков валов, мм

| Валы | Длины участков валов между |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-м и 2-м сечениями | 2-м и 3-м сечениями | 3-м и 4-м сечениями |
| Ведущий вал. | 100 | 100 | 60 |
| 2-й вал. | 75 | 75 | 150 |
| Выходной вал. | 150 | 150 | 150 |

# Конструктивные размеры шестерен и колёс

## Ведущий шкив 1-й ременной передачи

Диаметр ступицы: dступ = (1,5...1,8) x dвала = 1,5 x 28 = 42 мм.

Длина ступицы: Lступ = (1,2...1,5) x dвала = 1,2 x 28 = 33,6 мм = 80 мм.

Толщина обода:о = (1,1...1,3) x h = 1,1 x 8,7 = 9,57 мм = 10 мм.

где h = 8,7 мм - глубина канавки под ремень от делительного диаметра.

Внутренний диаметр обода:

Dобода = d1 - 2 x (o + h) = 100 - 2 x (10 + 8,7) = 62,6 мм

## Ведомый шкив 1-й ременной передачи

Диаметр ступицы: dступ = (1,5...1,8) x dвала = 1,5 x 25 = 37,5 мм. = 38 мм.

Длина ступицы: Lступ = (1,2...1,5) x dвала = 1,2 x 25 = 30 мм = 80 мм.

Толщина обода:о = (1,1...1,3) x h = 1,1 x 8,7 = 9,57 мм = 10 мм.

где h = 8,7 мм - глубина канавки под ремень от делительного диаметра.

Внутренний диаметр обода:

Dобода = d2 - 2 x (o + h) = 160 - 2 x (10 + 8,7) = 122,6 мм

Диаметр центровой окружности:

DC отв. = 0,5 x (Doбода + dступ.) = 0,5 x (122,6 + 38) = 80,3 мм = 80 мм

где Doбода = 122,6 мм - внутренний диаметр обода.

Диаметр отверстий: Dотв. = 21,15 мм = 21 мм.

## Коническая шестерня 2-й передачи

Коническая шестерня 2-й передачи выполнена заодно с валом.

## Коническое колесо 2-й передачи

Диаметр ступицы: dступ = (1,5...1,8) x dвала = 1,5 x 40 = 60 мм.

Длина ступицы: Lступ = (1,2...1,4) x dвала = 1,2 x 40 = 48 мм

Толщина обода: о = 2,5 x mn + 2 = 0 x 3,17 + 2 = 0 мм = 10 мм.

где mn = 3,17 мм - модуль нормальный.

Толщина диска:

С = 0,5 x (o + 0,5 x (Dступ. - Dвала)) = 0,5 x (10 + 0,5 x (60 - 40)) = 10 мм

Диаметр центровой окружности:

DC отв. = 0,5 x (Doбода + dступ.) = 0,5 x (0 + 60) = 30 мм = 117 мм

где Doбода = 0 мм - внутренний диаметр обода.

Диаметр отверстий: Dотв. =  =  = -15 мм = 28 мм.

## Цилиндрическая шестерня 3-й передачи

Цилиндрическая шестерня 3-й передачи выполнена заодно с валом.

Фаска: n = 0,5 x mn = 0,5 x 3 = 1,5 мм

Округляем по номинальному ряду размеров: n = 2 мм.

## Цилиндрическое колесо 3-й передачи

Диаметр ступицы: dступ = (1,5...1,8) x dвала = 1,5 x 60 = 90 мм.

Длина ступицы: Lступ = (0,8...1,5) x dвала = 0,8 x 60 = 48 мм. Длину ступицы, исходя из конструктивных соображений, принимаем равной ширине зубчатого венца: Lступ = b2 = 60 мм.

Толщина обода: о = 2,2 x mn + 0,05 x b2 = 2,2 x 3 + 0,05 x 3 = 9,6 мм = 10 мм.

где b2 = 60 мм - ширина зубчатого венца.

Толщина диска: С = 0,5 x (о + 0,5 x (Dступ. - Dвала)) = 0,5 x (10 + 0,5 x (90 - 60)) = 12,5 мм = 15 мм.

Внутренний диаметр обода:

Dобода = Df2 - 2 x o = 312,501 - 2 x 10 = 292,501 мм = 294 мм.

Диаметр центровой окружности:

DC отв. = 0,5 x (Doбода + dступ.) = 0,5 x (294 + 90) = 192 мм = 193 мм

где Doбода = 294 мм - внутренний диаметр обода.

Диаметр отверстий: Dотв. =  =  = 51 мм

Фаска: n = 0,5 x mn = 0,5 x 3 = 1,5 мм

Округляем по номинальному ряду размеров: n = 2 мм.

# Проверка прочности шпоночных соединений

## Ведущий шкив 1-й клиноременной передачи

Для данного элемента подбираем шпонку призматическую со скруглёнными торцами 8x7. Размеры сечений шпонки и пазов и длины шпонок по ГОСТ 23360-78 (см. табл. 8,9[1]).

Материал шпонки - сталь 45 нормализованная.

Напряжение смятия и условие прочности проверяем по формуле 8.22[1].

см =

9,501 МПа    [см]

где Т = 24740,104 Нxмм - момент на валу; dвала = 28 мм - диаметр вала; h = 7 мм - высота шпонки; b = 8 мм - ширина шпонки; l = 70 мм - длина шпонки; t1 = 4 мм - глубина паза вала. Допускаемые напряжения смятия при переменной нагрузке и при стальной ступице [см] = 75 МПа.

Проверим шпонку на срез по формуле 8.24[1].

ср =

3,563 МПа   [ср]

Допускаемые напряжения среза при стальной ступице [ср] = 0,6 x [см] = 0,6 x 75 = 45 МПа.

Все условия прочности выполнены.

## Ведомый шкив 1-й клиноременной передачи

Для данного элемента подбираем шпонку призматическую со скруглёнными торцами 8x7. Размеры сечений шпонки и пазов и длины шпонок по ГОСТ 23360-78 (см. табл. 8,9[1]).

Материал шпонки - сталь 45 нормализованная.

Напряжение смятия и условие прочности проверяем по формуле 8.22[1].

см =

16,181 МПа    [см]

где Т = 37620,942 Нxмм - момент на валу; dвала = 25 мм - диаметр вала; h = 7 мм - высота шпонки; b = 8 мм - ширина шпонки; l = 70 мм - длина шпонки; t1 = 4 мм - глубина паза вала. Допускаемые напряжения смятия при переменной нагрузке и при стальной ступице [см] = 75 МПа.

Проверим шпонку на срез по формуле 8.24[1].

ср =

6,068 МПа   [ср]

Допускаемые напряжения среза при стальной ступице [ср] = 0,6 x [см] = 0,6 x 75 = 45 МПа.

Все условия прочности выполнены.

## Колесо 2-й зубчатой конической передачи

Для данного элемента подбираем шпонку призматическую со скруглёнными торцами 12x8. Размеры сечений шпонки и пазов и длины шпонок по ГОСТ 23360-78 (см. табл. 8,9[1]).

Материал шпонки - сталь 45 нормализованная.

Напряжение смятия и условие прочности проверяем по формуле 8.22[1].

см =

67,389 МПа    [см]

где Т = 113212,786 Нxмм - момент на валу; dвала = 40 мм - диаметр вала; h = 8 мм - высота шпонки; b = 12 мм - ширина шпонки; l = 40 мм - длина шпонки; t1 = 5 мм - глубина паза вала. Допускаемые напряжения смятия при переменной нагрузке и при стальной ступице [см] = 75 МПа.

Проверим шпонку на срез по формуле 8.24[1].

ср =

16,847 МПа   [ср]

Допускаемые напряжения среза при стальной ступице [ср] = 0,6 x [см] = 0,6 x 75 = 45 МПа.

Все условия прочности выполнены.

## Колесо 3-й зубчатой цилиндрической передачи

Для данного элемента подбираем две шпонки, расположенные под углом 180o друг к другу.Шпонки призматические со скруглёнными торцами 18x11. Размеры сечений шпонки и пазов и длины шпонок по ГОСТ 23360-78 (см. табл. 8,9[1]).

Материал шпонки - сталь 45 нормализованная.

Напряжение смятия и условие прочности проверяем по формуле 8.22[1].

см =

56,918 МПа    [см]

где Т = 437129,437 Нxмм - момент на валу; dвала = 60 мм - диаметр вала; h = 11 мм - высота шпонки; b = 18 мм - ширина шпонки; l = 50 мм - длина шпонки; t1 = 7 мм - глубина паза вала. Допускаемые напряжения смятия при переменной нагрузке и при стальной ступице [см] = 75 МПа.

Проверим шпонку на срез по формуле 8.24[1].

ср =

12,648 МПа   [ср]

Допускаемые напряжения среза при стальной ступице [ср] = 0,6 x [см] = 0,6 x 75 = 45 МПа.

Все условия прочности выполнены.

Соединения элементов передач с валами

| Передачи | Соединения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ведущий элемент передачи | Ведомый элемент передачи |
| 1-я клиноременная передача | Шпонка призматическая со скруглёнными торцами 8x7 | Шпонка призматическая со скруглёнными торцами 8x7 |
| 2-я зубчатая коническая передача | Заодно с валом. | Шпонка призматическая со скруглёнными торцами 12x8 |
| 3-я зубчатая цилиндрическая передача | Заодно с валом. | Две шпонки призматические со скруглёнными торцами 18x11 |

# Конструктивные размеры корпуса редуктора

Толщина стенки корпуса и крышки редуктора:

 = 0.025 x aw (тихоходная ступень) + 3 = 0.025 x 200 + 3 = 8 мм

1 = 0.02 x aw (тихоходная ступень) + 3 = 0.02 x 200 + 3 = 7 мм

Так как должно быть 1  8.0 мм, принимаем 1 = 8.0 мм.

Толщина верхнего пояса (фланца) корпуса: b = 1.5 x  = 1.5 x 8 = 12 мм.

Толщина нижнего пояса (фланца) крышки корпуса: b1 = 1.5 x 1 = 1.5 x 8 = 12 мм.

Толщина нижнего пояса корпуса:

без бобышки: p = 2.35 x  = 2.35 x 8 = 18,8 мм.

Округляя в большую сторону, получим p = 19 мм.

при наличии бобышки: p1 = 1.5 x  = 1.5 x 8 = 12 мм.

p2  =  (2,25...2,75) x  = 2.65 x 8 = 21,2 мм.

Округляя в большую сторону, получим p2 = 22 мм.

Толщина рёбер основания корпуса: m = (0,85...1) x  = 0.9 x 8 = 7,2 мм. Округляя в большую сторону, получим m = 8 мм.

Толщина рёбер крышки: m1 = (0,85...1) x 1 = 0.9 x 8 = 7,2 мм. Округляя в большую сторону, получим m1 = 8 мм.

Диаметр фундаментных болтов (их число  4):

d1 = (0,03...0,036) x aw (тихоходная ступень) + 12 =

(0,03...0,036) x 200 + 12 = 18...19,2 мм.

Принимаем d1 = 20 мм.

Диаметр болтов:

у подшипников:

d2 = (0,7...0,75) x d1 = (0,7...0,75) x 20 = 14...15 мм. Принимаем d2 = 16 мм.

соединяющих основание корпуса с крышкой:

d3 = (0,5...0,6) x d1 = (0,5...0,6) x 20 = 10...12 мм. Принимаем d3 = 12 мм.

Размеры, определяющие положение болтов d2 (см. рис. 10.18[1]):

e  (1...1,2) x d2 = (1...1.2) x 16 = 16...19,2 = 17 мм;

q    0,5 x d2 + d4 = 0,5 x 16 + 5 = 13 мм;

где крепление крышки подшипника d4 = 5 мм.

Высоту бобышки hб под болт d2 выбирают конструктивно так, чтобы образовалась опорная поверхность под головку болта и гайку. Желательно у всех бобышек иметь одинаковую высоту hб.

# Выбор подшипников

## 1-я опора 1-го вал

Выбираем сдвоенный подшипник роликовый конический однорядный (по ГОСТ 333-79) 7306 средней серии со следующими параметрами:

d = 30 мм - диаметр вала (внутренний посадочный диаметр подшипника);

D = 72 мм - внешний диаметр подшипника;

C = 43 кН - динамическая грузоподъёмность;

Co = 29,5 кН - статическая грузоподъёмность.

## 2-я опора 1-го вал

Выбираем подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами (по ГОСТ 8328-75) 32207A легкой узкой серии со следующими параметрами:

d = 35 мм - диаметр вала (внутренний посадочный диаметр подшипника);

D = 72 мм - внешний диаметр подшипника;

C = 48,4 кН - динамическая грузоподъёмность;

Co = 26,5 кН - статическая грузоподъёмность.

## 2-й вал

Выбираем подшипник роликовый конический однорядный (по ГОСТ 333-79) 7207 легкой серии со следующими параметрами:

d = 35 мм - диаметр вала (внутренний посадочный диаметр подшипника);

D = 72 мм - внешний диаметр подшипника;

C = 38,5 кН - динамическая грузоподъёмность;

Co = 26 кН - статическая грузоподъёмность.

## 3-й вал

Выбираем подшипник роликовый конический однорядный (по ГОСТ 333-79) 7211 легкой серии со следующими параметрами:

d = 55 мм - диаметр вала (внутренний посадочный диаметр подшипника);

D = 100 мм - внешний диаметр подшипника;

C = 65 кН - динамическая грузоподъёмность;

Co = 46 кН - статическая грузоподъёмность.

Подшипники

| Валы | Подшипники |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я опора |  |  | 2-я опора |  |  |
|  | Наименование | d, мм | D, мм | Наименование | d, мм | D, мм |
| 1-й вал | сдвоенный роликовый конический однорядный (по ГОСТ 333-79) 7306 средней серии | 30 | 72 | подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами (по ГОСТ 8328-75) 32207A легкой узкой серии | 35 | 72 |
| 2-й вал | подшипник роликовый конический однорядный (по ГОСТ 333-79) 7207 легкой серии | 35 | 72 | подшипник роликовый конический однорядный (по ГОСТ 333-79) 7207 легкой серии | 35 | 72 |
| 3-й вал | подшипник роликовый конический однорядный (по ГОСТ 333-79) 7211 легкой серии | 55 | 100 | подшипник роликовый конический однорядный (по ГОСТ 333-79) 7211 легкой серии | 55 | 100 |

# Выбор сорта масла

Смазывание элементов передач редуктора производится окунанием нижних элементов в масло, заливаемое внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение элемента передачи примерно на 10-20 мм. Объём масляной ванны V определяется из расчёта 0,25 дм3 масла на 1 кВт передаваемой мощности:

V = 0,25 x 3,653 = 0,913 дм3.

По таблице 10.8[1] устанавливаем вязкость масла. При контактных напряжениях H = 336,873 МПа и скорости v = 1,172 м/с рекомендуемая вязкость масла должна быть примерно равна 34 x 10-6 м/с2. По таблице 10.10[1] принимаем масло индустриальное И-30А (по ГОСТ 20799-75*).

Выбираем для подшипников качения пресс-солидол жировой по ГОСТ 1033-79 (см. табл. 9.14[1]). Камеры подшинпиков заполняются данной смазкой и периодически пополняются ей.

# Выбор посадок

Посадки элементов передач на валы - Н7/р6, что по СТ СЭВ 144-75 соответствует легкопрессовой посадке.

Посадка муфты на выходной вал редуктора - Н8/h8.

Шейки валов под подшипники выполняем с отклонением вала k6.

Остальные посадки назначаем, пользуясь данными таблицы 8.11[1].

# Технология сборки редуктора

Перед сборкой внутреннюю полость корпуса редуктора тщательно очищают и покрывают маслостойкой краской. Сборку производят в соответствии с чертежом общего вида редуктора, начиная с узлов валов.

На валы закладывают шпонки и напрессовывают элементы передач редуктора. Мазеудерживающие кольца и подшипники следует насаживать, предварительно нагрев в масле до 80-100 градусов по Цельсию, последовательно с элементами передач. Собранные валы укладывают в основание корпуса редуктора и надевают крышку корпуса, покрывая предварительно поверхности стыка крышки и корпуса спиртовым лаком. Для центровки устанавливают крышку на корпус с помощью двух конических штифтов; затягивают болты, крепящие крышку к корпусу. После этого в подшипниковые камеры закладывают смазку, ставят крышки подшипников с комплектом металлических прокладок, регулируют тепловой зазор. Перед постановкой сквозных крышек в проточки закладывают войлочные уплотнения, пропитанные горячим маслом. Проверяют проворачиванием валов отсутствие заклинивания подшипников (валы должны проворачиваться от руки) и закрепляют крышку винтами. Затем ввертывают пробку маслоспускного отверстия с прокладкой и жезловый маслоуказатель. Заливают в корпус масло и закрывают смотровое отверстие крышкой с прокладкой, закрепляют крышку болтами. Собранный редуктор обкатывают и подвергают испытанию на стенде по программе, устанавливаемой техническими условиями.

# Заключение

При выполнении курсового проекта по “Деталям машин” были закреплены знания, полученные за прошедший период обучения в таких дисциплинах как: теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловедение.

Целью данного проекта является проектирование привода цепного конвейера, который состоит как из  простых стандартных деталей, так и из деталей, форма и размеры которых определяются на основе конструкторских, технологических, экономических и других нормативов.

В ходе решения поставленной передо мной задачей, была освоена методика выбора элементов привода, получены навыки проектирования, позволяющие обеспечить необходимый технический уровень, надежность и долгий срок службы механизма.

Опыт и навыки, полученные в ходе выполнения курсового проекта,  будут востребованы при выполнении, как курсовых проектов, так и дипломного проекта.

Можно отметить, что спроектированный редуктор обладает хорошими свойствами по всем показателям.

По результатам расчета на контактную выносливость действующие напряжения в зацеплении меньше допускаемых напряжений.

По результатам расчета по напряжениям изгиба действующие напряжения изгиба меньше допускаемых напряжений.

Расчет вала показал, что запас прочности больше допускаемого.

Необходимая динамическая грузоподъемность подшипников качения меньше паспортной.

При расчете был выбран электродвигатель, который удовлетворяет заданные требования.

# Список использованной литературы

1. Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М., Ицкевич Г.М., Козинцов В.П. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие для учащихся. М.:Машиностроение, 1988 г., 416с.

2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. 'Конструирование узлов и деталей машин', М.: Издательский центр 'Академия', 2003 г., 496 c.

3. Шейнблит А.Е. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие, изд. 2-е перераб. и доп. - Калининград: 'Янтарный сказ', 2004 г., 454 c.: ил., черт. - Б.ц.

4. Березовский Ю.Н., Чернилевский Д.В., Петров М.С. 'Детали машин', М.: Машиностроение, 1983г., 384 c.

5. Боков В.Н., Чернилевский Д.В., Будько П.П. 'Детали машин: Атлас конструкций.' М.: Машиностроение, 1983 г., 575 c.

6. Гузенков П.Г., 'Детали машин'. 4-е изд. М.: Высшая школа, 1986 г., 360 с.

7. Детали машин: Атлас конструкций / Под ред. Д.Р.Решетова. М.: Машиностроение, 1979 г., 367 с.

8. Дружинин Н.С., Цылбов П.П. Выполнение чертежей по ЕСКД. М.: Изд-во стандартов, 1975 г., 542 с.

9. Кузьмин А.В., Чернин И.М., Козинцов Б.П. 'Расчеты деталей машин', 3-е изд. - Минск: Вышейшая школа, 1986 г., 402 c.

10. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., 'Детали машин' 3-е изд. М.: Высшая школа, 1984 г., 310 c.

11. 'Мотор-редукторы и редукторы': Каталог. М.: Изд-во стандартов, 1978 г., 311 c.

12. Перель Л.Я. 'Подшипники качения'. M.: Машиностроение, 1983 г., 588 c.

13. 'Подшипники качения': Справочник-каталог / Под ред. Р.В. Коросташевского и В.Н. Нарышкина. М.: Машиностроение, 1984 г., 280 с.

14. 'Проектирование механических передач' / Под  ред. С.А. Чернавского, 5-е изд. М.: Машиностроение, 1984 г., 558 c.