З А Д А Н И Е

Спроектировать привод.

В состав привода входят следующие передачи:

1 - ременная передача с клиновым ремнём;

2 - закрытая зубчатая цилиндрическая передача;

3 - закрытая зубчатая цилиндрическая передача.

Мощность на выходном валу Р = 9,9 кВт.

Частота вращения выходного вала n = 70 об./мин.

uр=12,5

Коэффициент годового использования Кг = 300 / 365 = 0,822.

Коэффициент использования в течении смены Кс = 1.

Срок службы L = 4 г.

Число смен S = 3.

Продолжительность смены T = 8 ч.

Режим работы С(Р)

Тип нагрузки - постоянный.

Содержание

1	Введение	3

2	Выбор электродвигателя и кинематический расчёт	4

3	Расчёт 1-й клиноременной передачи	7

3.1	Проектный расчёт	7

3.2	Проверочный расчёт расчёт	9

4	Расчёт 2-й зубчатой цилиндрической передачи	11

4.1	Проектный расчёт	11

4.2	Проверочный расчёт по контактным напряжениям	14

4.3	Проверка зубьев передачи на изгиб	14

5	Расчёт 3-й зубчатой цилиндрической передачи	18

5.1	Проектный расчёт	18

5.2	Проверочный расчёт по контактным напряжениям	21

5.3	Проверка зубьев передачи на изгиб	21

6	Предварительный расчёт валов	25

6.1	Ведущий вал.	25

6.2	2-й вал.	25

6.3	Выходной вал.	25

7	Конструктивные размеры шестерен и колёс	27

7.1	Ведущий шкив 1-й ременной передачи	27

7.2	Ведомый шкив 1-й ременной передачи	27

7.3	Цилиндрическая шестерня 2-й передачи	27

7.4	Цилиндрическое колесо 2-й передачи	27

7.5	Цилиндрическая шестерня 3-й передачи	28

7.6	Цилиндрическое колесо 3-й передачи	28

8	Проверка прочности шпоночных соединений	29

8.1	Ведущий шкив 1-й клиноременной передачи	29

8.2	Ведомый шкив 1-й клиноременной передачи	29

8.3	Колесо 2-й зубчатой цилиндрической передачи	29

8.4	Колесо 3-й зубчатой цилиндрической передачи	30

9	Конструктивные размеры корпуса редуктора	32

10	Выбор подшипников	33

11	Выбор сорта масла	34

12	Выбор посадок	35

13	Технология сборки редуктора	36

14	Заключение	37

15	Список использованной литературы	38

# Введение

Инженер-конструктор является творцом новой техники, и уровнем его творческой работы в большей степени определяются темпы научно-технического прогресса. Деятельность конструктора принадлежит к числу наиболее сложных проявлений человеческого разума. Решающая роль успеха при создании новой техники определяется тем, что заложено на чертеже конструктора. С развитием науки и техники проблемные вопросы решаются с учетом все возрастающего числа факторов, базирующихся на данных различных наук. При выполнении проекта используются математические модели, базирующиеся на теоретических и экспериментальных исследованиях, относящихся к объемной и контактной прочности, материаловедению, теплотехнике, гидравлике, теории упругости, строительной механике. Широко используются сведения из курсов сопротивления материалов, теоретической механики, машиностроительного черчения и т. д. Все это способствует развитию самостоятельности и творческого подхода к поставленным проблемам.

При выборе типа редуктора для привода рабочего органа (устройства) необходимо учитывать множество факторов, важнейшими из которых являются: значение и характер изменения нагрузки, требуемая долговечность, надежность, КПД, масса и габаритные размеры, требования к уровню шума, стоимость изделия, эксплуатационные расходы.

Из всех видов передач зубчатые передачи имеют наименьшие габариты, массу, стоимость и потери на трение. Коэффициент потерь одной зубчатой пары при тщательном выполнении и надлежащей смазке не превышает обычно 0,01. Зубчатые передачи в сравнении с другими механическими передачами обладают большой надежностью в работе, постоянством передаточного отношения из-за отсутствия проскальзывания, возможностью применения в широком диапазоне скоростей и передаточных отношений. Эти свойства обеспечили большое распространение зубчатых передач; они применяются для мощностей, начиная от ничтожно малых (в приборах) до измеряемых десятками тысяч киловатт.

К недостаткам зубчатых передач могут быть отнесены требования высокой точности изготовления и шум при работе со значительными скоростями.

Косозубые колеса применяют для ответственных передач при средних и высоких скоростях. Объем их применения - свыше 30% объема применения всех цилиндрических колес в машинах; и этот процент непрерывно возрастает. Косозубые колеса с твердыми поверхностями зубьев  требуют повышенной защиты от загрязнений во избежание неравномерного износа по длине контактных линий и опасности выкрашивания.

Одной из целей выполненного проекта является развитие инженерного мышления, в том числе умение использовать предшествующий опыт, моделировать используя аналоги. Для курсового проекта предпочтительны объекты, которые не только хорошо распространены и имеют большое практическое значение, но и не подвержены в обозримом будущем моральному старению.

Существуют различные типы механических передач: цилиндрические и конические, с прямыми зубьями и косозубые, гипоидные, червячные, глобоидные, одно- и многопоточные и т. д. Это рождает вопрос о выборе наиболее рационального варианта передачи. При выборе типа передачи руководствуются показателями, среди которых основными являются КПД, габаритные размеры, масса, плавность работы и вибронагруженность, технологические требования, предпочитаемое количество изделий.

При выборе типов передач, вида зацепления, механических характеристик материалов необходимо учитывать, что затраты на материалы составляют значительную часть стоимости изделия: в редукторах общего назначения - 85%, в дорожных машинах - 75%, в автомобилях - 10% и т. д.

Поиск путей снижения массы проектируемых объектов является важнейшей предпосылкой дальнейшего прогресса, необходимым условием сбережения природных ресурсов. Большая часть вырабатываемой в настоящее время энергии приходится на механические передачи, поэтому их КПД в известной степени определяет эксплуатационные расходы.

Наиболее полно требования снижения массы и габаритных размеров удовлетворяет привод с использованием электродвигателя и редуктора с внешним зацеплением.

# Выбор электродвигателя и кинематический расчёт

По табл. 1.1[1] примем следующие значения КПД:

- для ременной передачи с клиновым ремнем:  1 = 0,96

- для закрытой зубчатой цилиндрической передачи:  2 = 0,975

- для закрытой зубчатой цилиндрической передачи:  3 = 0,975

Общий КПД привода будет:

 = 1 · ... · n · подш.3    = 0,96 · 0,975 · 0,975 · 0,993 = 0,885

где подш. = 0,99 - КПД одного подшипника.

Угловая скорость на выходном валу будет:

вых. =  =  = 7,33 рад/с

Требуемая мощность двигателя будет:

Pтреб. =  =   =  11,186 кВт

В таблице П.1[1](см. приложение) по требуемой мощности выбираем электродвигатель 160S4, с синхронной частотой вращения 1500 об/мин, с параметрами: Pдвиг.=15 кВт и скольжением 2,3% (ГОСТ 19523-81). Номинальная частота вращения

nдвиг. = 1500 - =1465,5 об/мин,

угловая скорость

двиг. =  =  = 153,467 рад/с.

Oбщее передаточное отношение:

u =  =  = 20,937

Для передач выбрали следующие передаточные числа:

u1 = 1,67

u2 = 5

u3 = 2,5

Рассчитанные частоты и угловые скорости вращения валов сведены ниже в таблицу :

| Вал 1-й | n1 = = = 877,545 об./мин. | 1 = = = 91,896 рад/c. |
| --- | --- | --- |
| Вал 2-й | n2 = = = 175,509 об./мин. | 2 = = = 18,379 рад/c. |
| Вал 3-й | n3 = = = 70,204 об./мин. | 3 = = = 7,352 рад/c. |

Мощности на валах:

P1 = Pтреб. · 1 · подш. = 11186 · 0,96 · 0,99 = 10631,174 Вт

P2 = P1 · 2 · подш. = 10631,174 · 0,975 · 0,99 = 10261,741 Вт

P3 = P2 · 3 · подш. = 10261,741 · 0,975 · 0,99 = 9806,094 Вт

Вращающие моменты на валах:

T1 =  =  = 115687,016 Н·мм

T2 =  =  = 558340,552 Н·мм

T3 =  =  = 1333799,51 Н·мм

По таблице П.1(см. приложение учебника Чернавского) выбран электродвигатель 160S4, с синхронной частотой вращения 1500 об/мин, с мощностью Pдвиг.=15 кВт и скольжением 2,3% (ГОСТ 19523-81). Номинальная частота вращения с учётом скольжения nдвиг. = 1465,5 об/мин.

Передаточные числа и КПД передач

| Передачи | Передаточное число | КПД |
| --- | --- | --- |
| 1-я ременная передача с клиновым ремнём | 1,67 | 0,96 |
| 2-я закрытая зубчатая цилиндрическая передача | 5 | 0,975 |
| 3-я закрытая зубчатая цилиндрическая передача | 2,5 | 0,975 |

Рассчитанные частоты, угловые скорости вращения валов и моменты на валах

| Валы | Частота вращения, об/мин | Угловая скорость, рад/мин | Момент, Нxмм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й вал | 877,545 | 91,896 | 115687,016 |
| 2-й вал | 175,509 | 18,379 | 558340,552 |
| 3-й вал | 70,204 | 7,352 | 1333799,51 |

# Расчёт 1-й клиноременной передачи

## Проектный расчёт

1. По номограмме 5.2[3] в зависимости от мощности, передаваемой ведущим шкивом P1 = 11,186 кВт, и его частоты вращения n1 = 1465,502 об/мин выбираем клиновой ремень нормального сечения "Б".

2. По таблице 5.4[3] минимально допустимый диаметр ведущего шкива d1min = 125 мм.

3. По таблице К40[3] принимаем диаметр ведущего шкива d1 = 224 мм.

4. Диаметр ведомого шкива:

d2 = d1 · u · (1 - ) = 224 · 1,67 · (1 - 0,015) = 368,469 мм.

По табл. К40[3] полученное значение округляем до ближайшего стандартного d2 = 355 мм.

5. Фактическое значение передаточного числа u и его отклонение u от заданного u:

uф = 1,609

u = 3,653%    4%.

6. Ориентировочное межосевое расстояние:

aw        0,55 · (d1 + d2) + h = 0,55 · (224 + 355) + 10,5 = 328,95 мм.

7. Расчётная длина ремня:

l = 2 · aw + 2 · 328,95 + 1580,551 мм.

По таблице К31[3] принимаем l = 1600 мм.

8. Уточнённое межосевое расстояние по стандартной длине l:

aw =

338,925 мм

При монтаже передачи необходимо обеспечить возможность уменьшения a на 0,01·l = 16 мм для того, чтобы облегчить надевание ремня на шкив; для увеличения натяжения ремней необходимо предусмотреть возможность увеличения a на 0,025·l = 40 мм.

9. Угол обхвата ремнём ведущего шкива:

1   = 157,969o        150o

10. Скорость ремня:

v = 17,188 м/с.       [v] = 25 м/с.

Здесь n1 = 1465,502 об/мин - частота вращения ведущего шкива, [v] = 15 v/c - допускаемая скорость.

11. Частота пробегов ремня:

u = 0,093 c-1        [u] = 15 с-1

Здесь [u] = 15 c-1 - допускаемая частота пробегов ремня. Соотношение u  [u] условно выражает долговечность ремня и его соблюдение гарантирует срок службы 1000...5000 ч.

12. Допускаемая мощность, передаваемая одним клиновым ремнём:

[Pп] = [Po] · Cp · C · Cl · Cz = [5,85] · 0,7 · 0,95 · 0,922 · 0,9 = 3,228 кВт,

здесь:

[Po] = 5,85 кВт - допускаемая приведённая мощность, передаваемая одним клиновым ремнём;

Cp = 0,7 - поправочный коэффициент динамичности нагрузки и длительности работы (табл. 5.2[3]);

C = 0,95 - поправочный коэффициент угла обхвата 1 на меньшем шкиве (табл. 5.2[3]);

Cl = 0,922 - поправочный коэффициент влияния отношения расчётной длины ремня lp к базовой lo;

Cz = 0,9 - поправочный коэффициент числа ремней в комплекте клиноремённой передачи.

13. Количество клиновых ремней в комплекте клиноремённой передачи:

z = 3,465, где:

P = T1 · 1 = 72,889 · 153,467 = 11,186 кВт - мощность передаваемая ведущим шкивом, здесь: T1 = 72,889 Н·м - момент на ведущем шкиве, 1 = 153,467 рад/с - угловая скорость на ведущем шкиве, v = 17,188 м/с - скорость ремня.

Принимаем z = 4.

14. Сила предварительного натяжения:

Fo = 191,742Н.

15. Окружная сила:

Ft =  = 650,803 Н.

16. Силы натяжения ведущей F1 и ведомой F2 ветвей одного клинового ремня:

F1 = Fo +  = 191,742 +  = 273,092 Н;

F2 = Fo -  = 191,742 -  = 110,392 Н;

17. Сила давления ремней на вал:

Fоп = 2 · Fo · z · sin = 2 · 191,742 · 4 · sin = 1505,674 Н.

## Проверочный расчёт расчёт

18. Проверяем прочность ремня по максимальным напряжениям в сечении ведущей ветви:

 = 1 + и + v        []p, где:

[]p = 10 Н/мм2 - допускаемое напряжение растяжения для плоских ремней;

1 - напряжение растяжения в плоском ремне:

1   = 0,002 Н/мм2, здесь:

A = 138 мм2 - площадь сечения ремня (табл. K31[3]);

и - напряжение изгиба:

и = Eи ·  = 80 ·  = 3,75 Н/мм2, где:

Eи = 80 МПа - модуль продольной упругости при изгибе для прорезиненных ремней;

h = 10,5 мм - параметр клинового ремня (табл. K31[3]);

v - напряжение от центробежных сил:

v =  · v2 · 10-6 = 1400 · 17,1882 · 10-6 = 0,414 Н/мм2, где:

 = 1400 кг/м3 - плотность материала ремня. Тогда:

 = 0,002 + 3,75 + 0,414 = 4,166 Н/мм2        []p = 10 Н/мм2

Условие прочности выполнено.

Параметры клиноременной передачи, мм

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип ремня | клиновой | Диаметр ведущего шкива d1 | 224 |
| Сечение ремня | Б | Диаметр ведомого шкива d2 | 355 |
| Количество ремней Z | 4 | Максимальное напряжение max, H/мм2 | 4,166 |
| Межосевое расстояние aw | 338,925 |  |  |
| Длина ремня l | 1600 | Предварительное натяжение ремня Fo, Н | 191,742 |
| Угол обхвата ведущего шкива 1, град | 157,969 | Сила давления ремня на вал Fв, Н | 1505,674 |

# Расчёт 2-й зубчатой цилиндрической передачи

## Проектный расчёт

Так как в задании нет особых требований в отношении габаритов  передачи, выбираем материалы со средними механическими  характеристиками  (см. гл.3, табл. 3.3[1]):

- для шестерни: сталь                                : 45Л

термическая обработка : нормализация

твердость                        : HB 180

- для колеса:     сталь                                : 45Л

термическая обработка : нормализация

твердость                        : HB 160

Допустимые контактные напряжения (формула (3.9)[1]) , будут:

[H] =

По таблице 3.2 гл. 3[1] имеем для сталей с твердостью поверхностей зубьев менее HB 350 :

H lim b = 2 · HB + 70 .

H lim b (шестерня) = 2 · 180 + 70 = 430 МПа;

H lim b (колесо) = 2 · 160 + 70 = 390 МПа;

[SH] - коэффициент безопасности [SH]=1,1; KHL - коэффициент долговечности.

KHL = ,

где NH0 - базовое число циклов нагружения; для данных сталей NH0 = 10000000;

NH = 60 · n · c · t

Здесь :

- n - частота вращения, об./мин.; nшест. = 877,542 об./мин.; nкол. = 175,508 об./мин.

- c = 1 - число колёс, находящихся в зацеплении;

t = 365 · Lг · C · tc · kг - продолжительность работы передачи в расчётный срок службы, ч.

- Lг=4 г. - срок службы передачи;

- С=3 - количество смен;

- tc=8 ч. - продолжительность смены;

- kг=0,822 - коэффициент годового использования.

t = 365 · 4 · 3 · 8 · 0,822 = 28802,88 ч.

Тогда:

NH(шест.) = 60 · 877,542 · 1 · 28802,88 = 1516544215,258

NH(кол.) = 60 · 175,508 · 1 · 28802,88 = 303308151,782

В итоге получаем:

КHL(шест.) =  = 0,433

Так как КHL(шест.)<1.0 , то принимаем КHL(шест.) = 1

КHL(кол.) =  = 0,566

Так как КHL(кол.)<1.0 , то принимаем КHL(кол.) = 1

Допустимые контактные напряжения:

для шестерни      [ H1 ] =  = 390,909 МПа;

для колеса           [ H2 ] =  = 354,545 МПа.

Для косозубых колес расчетное допустимое контактное напряжение находим по формуле 3.10 гл.3[1]:

[ H ] = 0.45 · ( [ H1 ] + [ H2 ] )

Тогда расчетное допускаемое контактное напряжение будет:

[ H ] = 0.45 · (390,909 + 354,545) = 335,454 МПа.

Требуемое условие выполнено :

[ H ] = 335,454 МПа <  1.23 · [ H2 ] = 1.23 · 354,545 = 436,091 МПа.

Принимаем коэффициент симметричности расположения колес относительно опор по таблице 3.5[1] : KHb = 1,25 .

Коэффициент ширины венца по межосевому расстоянию принимаем: ba =  = 0,3 , (см. стр.36[1]).

Межосевое расстояние из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев найдем по формуле 3.7 гл. 3[1]:

aw = Ka · (u + 1) ·  =

43.0 · (5 + 1) ·  = 242,166 мм.

где для косозубых колес Кa = 43.0, передаточное число передачи u = 5; T2 = Тколеса = 558340,552 Н·м - момент на колесе.

Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66 будет: aw = 250 мм .

Нормальный модуль зацепления берем по следующей рекомендации:

mn = (0.01...0.02) · aw мм, для  нас: mn = 2,5 . . . 5 мм, принимаем:

по ГОСТ 9563-60* (см. стр. 36[1])     mn =  3 мм.

Принимаем предварительно угол наклона зубьев  = 10 o и определим числа зубьев шестерни и колеса (см. формулу 3.16[1]):

z1 =   =  = 27,356

Примем: z1 = 27.

z2 =  u · z1 = 5 · 27 =  135

Уточненное значение угла наклона зубьев будет:

cos()  =   =  = 0,972

  =  13,59o

Основные размеры шестерни и колеса:

диаметры делительные:

d1 =   =  = 83,333 мм;

d2 =   =  = 416,666 мм.

Проверка:    aw  =   =  = 250 мм.

диаметры вершин зубьев:

da1 = d1 + 2 · mn = 83,333 + 2 · 3 = 89,333 мм;

da2 = d2 + 2 · mn = 416,666 + 2 · 3 = 422,666 мм.

ширина колеса:      b2 = ba · aw = 0,3 · 250 = 75 мм;

ширина шестерни: b1 = b2 + 5 = 75 + 5 = 80 мм;

Определим коэффициент ширины шестерни по диаметру:

bd =   =  =  0,96

Окружная скорость колес будет:

V =  =  =  3,829 м/c;

При такой скорости следует принять для зубчатых колес 8-ю степень точности.

Коэффициент нагрузки равен:

KH = KHb · KHa · KHv .

Коэффициент  KHb=1,104  выбираем  по  таблице 3.5[1], коэффициент KHa=1,081 выбираем по таблице 3.4[1], коэффициент KHv=1 выбираем  по таблице 3.6[1], тогда:

KH = 1,104 · 1,081 · 1 = 1,193

## Проверочный расчёт по контактным напряжениям

Проверку контактных напряжений проводим по формуле 3.6[1]:

H =    =

=

299,171 МПа.    [H]

Силы действующие в зацеплении  вычислим по формуле 8.3 и 8.4[1]:

окружная: Ft =  =  = 2776,499 Н;

радиальная: Fr = Ft ·  = 2776,499 ·  = 1039,672 Н;

осевая: Fa = F t · tg() = 2776,499 · tg(13,59o) = 671,193 Н.

## Проверка зубьев передачи на изгиб

Проверим зубья на выносливость по напряжениям изгиба по формуле 3.25[1]:

F =     [F]

Здесь коэффициент нагрузки  KF = KF · KFv (см. стр. 42[1]). По таблице 3.7[1] выбираем коэффициент расположения колес KF = 1,218, по таблице 3.8[1] выбираем коэффициент KFv=1,3. Таким образом коэффициент KF = 1,218 · 1,3 = 1,583. YF - коэффициент, учитывающий форму зуба и зависящий от эквивалентного числа Zv (см. гл.3, пояснения  к формуле 3.25[1]):

у шестерни: Zv1 =  =  = 29,401

у колеса: Zv2 =  =  = 147,005

Тогда: YF1 = 3,812; YF2 = 3,576

Допускаемые напряжения находим  по формуле 3.24[1]:

[F] =   .

KFL - коэффициент долговечности.

KFL = ,

где NFO - базовое число циклов нагружения; для данных сталей NFO = 4000000;

NF = 60 · n · c · t

Здесь :

- n - частота вращения, об./мин.; nшест. = 877,542 об./мин.; nкол. = 175,508 об./мин.

- c = 1 - число колёс, находящихся в зацеплении;

t = 365 · Lг · C · tc · kг - продолжительность работы передачи в расчётный срок службы, ч.

- Lг=4 г. - срок службы передачи;

- С=3 - количество смен;

- tc=8 ч. - продолжительность смены;

- kг=0,822 - коэффициент годового использования.

t = 365 · 4 · 3 · 8 · 0,822 = 28802,88 ч.

Тогда:

NF(шест.) = 60 · 877,542 · 1 · 28802,88 = 1516544215,258

NF(кол.) = 60 · 175,508 · 1 · 28802,88 = 303308151,782

В итоге получаем:

КFL(шест.) =  = 0,372

Так как КFL(шест.)<1.0 , то принимаем КFL(шест.) = 1

КFL(кол.) =  = 0,486

Так как КFL(шест.)<1.0 , то принимаем КFL(шест.) = 1

Для шестерни:     oF lim b = 324 МПа;

Для колеса     :     oF lim b = 288 МПа.

Коэффициент [SF] безопасности находим по формуле 3.24[1]:

[SF] = [SF]' · [SF]".

где для шестерни [SF]' = 1,75 ;

[SF]' = 1 ;

[SF(шест.)] = 1,75 · 1 = 1,75

для   колеса          [SF]' =  1,75 ;

[SF]" = 1 .

[SF(кол.)] = 1,75 · 1 = 1,75

Допускаемые напряжения:

для шестерни:  [F1] =  = 185,143 МПа;

для колеса:      [F2] =  = 164,571 МПа;

Находим отношения :

для шестерни:   =  = 48,568

для колеса:       =  = 46,021

Дальнейший расчет будем вести для колеса, для которого найденное отношение меньше.

Определим коэффициенты Y и KF (см.гл.3, пояснения к формуле 3.25[1]):

Y =  =  = 0,903

KF =

Для средних значений торцевого  перекрытия  = 1.5 и для 8-й степени точности (n - степень точности) KF = 0,917.

Проверяем прочность зуба колеса по формуле 3.25[1]:

F2 =  =

= 57,843 МПа

F2 = 57,843 МПа  <  [f] = 164,571 МПа.

Условие прочности выполнено.

Механические характеристики материалов зубчатой передачи

| Элемент передачи | Марка стали | Термообработка | HB1ср | в | []H | []F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HB2ср | H/мм2 |  |  |
| Шестерня | 45Л | нормализация | 180 | 540 | 390,909 | 185,143 |
| Колесо | 45Л | нормализация | 160 | 520 | 354,545 | 164,571 |

Параметры зубчатой цилиндрической передачи, мм

| Проектный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | Значение |  | Параметр |  |  | Значение |
| Межосевое расстояние aw |  | 250 |  | Угол наклона зубьев , град |  |  | 13,59 |
| Модуль зацепления m |  | 3 |  | Диаметр делительной окружности: |  |  |  |
| Ширина зубчатого венца: |  |  |  | шестерни d1 колеса d2 |  |  | 83,333 416,666 |
| шестерни b1 колеса b2 |  | 80 75 |  |  |  |  |  |
| Числа зубьев: |  |  |  | Диаметр окружности вершин: |  |  |  |
| шестерни z1 колеса z2 |  | 27 135 |  | шестерни da1 колеса da2 |  |  | 89,333 422,666 |
| Вид зубьев |  | косозубая передача |  | Диаметр окружности впадин: |  |  |  |
|  |  |  |  | шестерни df1 колеса df2 |  |  | 75,833 409,166 |
| Проверочный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  |  | Допускаемые значения |  | Расчётные значения | Примечание |  |
| Контактные напряжения H, H/мм2 |  |  | 335,454 |  | 299,171 | - |  |
| Напряжения изгиба, H/мм2 | F1 |  | 185,143 |  | 57,807 | - |  |
|  | F2 |  | 164,571 |  | 57,843 | - |  |

# Расчёт 3-й зубчатой цилиндрической передачи

## Проектный расчёт

Так как в задании нет особых требований в отношении габаритов  передачи, выбираем материалы со средними механическими  характеристиками  (см. гл.3, табл. 3.3[1]):

- для шестерни: сталь                                : 45

термическая обработка : улучшение

твердость                        : HB 230

- для колеса:     сталь                                : 45

термическая обработка : улучшение

твердость                        : HB 210

Допустимые контактные напряжения (формула (3.9)[1]) , будут:

[H] =

По таблице 3.2 гл. 3[1] имеем для сталей с твердостью поверхностей зубьев менее HB 350 :

H lim b = 2 · HB + 70 .

H lim b (шестерня) = 2 · 230 + 70 = 530 МПа;

H lim b (колесо) = 2 · 210 + 70 = 490 МПа;

[SH] - коэффициент безопасности [SH]=1,1; KHL - коэффициент долговечности.

KHL = ,

где NH0 - базовое число циклов нагружения; для данных сталей NH0 = 17000000;

NH = 60 · n · c · t

Здесь :

- n - частота вращения, об./мин.; nшест. = 175,507 об./мин.; nкол. = 70,203 об./мин.

- c = 1 - число колёс, находящихся в зацеплении;

t = 365 · Lг · C · tc · kг - продолжительность работы передачи в расчётный срок службы, ч.

- Lг=4 г. - срок службы передачи;

- С=3 - количество смен;

- tc=8 ч. - продолжительность смены;

- kг=0,822 - коэффициент годового использования.

t = 365 · 4 · 3 · 8 · 0,822 = 28802,88 ч.

Тогда:

NH(шест.) = 60 · 175,507 · 1 · 28802,88 = 303306423,61

NH(кол.) = 60 · 70,203 · 1 · 28802,88 = 121322915,078

В итоге получаем:

КHL(шест.) =  = 0,619

Так как КHL(шест.)<1.0 , то принимаем КHL(шест.) = 1

КHL(кол.) =  = 0,721

Так как КHL(кол.)<1.0 , то принимаем КHL(кол.) = 1

Допустимые контактные напряжения:

для шестерни      [ H1 ] =  = 481,818 МПа;

для колеса           [ H2 ] =  = 445,455 МПа.

Для косозубых колес расчетное допустимое контактное напряжение находим по формуле 3.10 гл.3[1]:

[ H ] = 0.45 · ( [ H1 ] + [ H2 ] )

Тогда расчетное допускаемое контактное напряжение будет:

[ H ] = 0.45 · (481,818 + 445,455) = 417,273 МПа.

Требуемое условие выполнено :

[ H ] = 417,273 МПа <  1.23 · [ H2 ] = 1.23 · 445,455 = 547,909 МПа.

Принимаем коэффициент симметричности расположения колес относительно опор по таблице 3.5[1] : KHb = 1,25 .

Коэффициент ширины венца по межосевому расстоянию принимаем: ba =  = 0,3 , (см. стр.36[1]).

Межосевое расстояние из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев найдем по формуле 3.7 гл. 3[1]:

aw = Ka · (u + 1) ·  =

43.0 · (2,5 + 1) ·  = 259,173 мм.

где для косозубых колес Кa = 43.0, передаточное число передачи u = 2,5; T2 = Тколеса = 1333799,51 Н·м - момент на колесе.

Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66 будет: aw = 250 мм .

Нормальный модуль зацепления берем по следующей рекомендации:

mn = (0.01...0.02) · aw мм, для  нас: mn = 2,5 . . . 5 мм, принимаем:

по ГОСТ 9563-60* (см. стр. 36[1])     mn =  3 мм.

Принимаем предварительно угол наклона зубьев  = 10 o и определим числа зубьев шестерни и колеса (см. формулу 3.16[1]):

z1 =   =  = 46,896

Примем: z1 = 47.

z2 =  u · z1 = 2,5 · 47 = 117,5 =  118

Уточненное значение угла наклона зубьев будет:

cos()  =   =  = 0,99

  =  8,11o

Основные размеры шестерни и колеса:

диаметры делительные:

d1 =   =  = 142,424 мм;

d2 =   =  = 357,576 мм.

Проверка:    aw  =   =  = 250 мм.

диаметры вершин зубьев:

da1 = d1 + 2 · mn = 142,424 + 2 · 3 = 148,424 мм;

da2 = d2 + 2 · mn = 357,576 + 2 · 3 = 363,576 мм.

ширина колеса:      b2 = ba · aw = 0,3 · 250 = 75 мм;

ширина шестерни: b1 = b2 + 5 = 75 + 5 = 80 мм;

Определим коэффициент ширины шестерни по диаметру:

bd =   =  =  0,562

Окружная скорость колес будет:

V =  =  =  1,309 м/c;

При такой скорости следует принять для зубчатых колес 8-ю степень точности.

Коэффициент нагрузки равен:

KH = KHb · KHa · KHv .

Коэффициент  KHb=1,056  выбираем  по  таблице 3.5[1], коэффициент KHa=1,062 выбираем по таблице 3.4[1], коэффициент KHv=1 выбираем  по таблице 3.6[1], тогда:

KH = 1,056 · 1,062 · 1 = 1,121

## Проверочный расчёт по контактным напряжениям

Проверку контактных напряжений проводим по формуле 3.6[1]:

H =    =

=

399,396 МПа.    [H]

Силы действующие в зацеплении  вычислим по формуле 8.3 и 8.4[1]:

окружная: Ft =  =  = 7840,54 Н;

радиальная: Fr = Ft ·  = 7840,54 ·  = 2882,551 Н;

осевая: Fa = F t · tg() = 7840,54 · tg(8,11o) = 1117,27 Н.

## Проверка зубьев передачи на изгиб

Проверим зубья на выносливость по напряжениям изгиба по формуле 3.25[1]:

F =     [F]

Здесь коэффициент нагрузки  KF = KF · KFv (см. стр. 42[1]). По таблице 3.7[1] выбираем коэффициент расположения колес KF = 1,11, по таблице 3.8[1] выбираем коэффициент KFv=1,1. Таким образом коэффициент KF = 1,11 · 1,1 = 1,221. YF - коэффициент, учитывающий форму зуба и зависящий от эквивалентного числа Zv (см. гл.3, пояснения  к формуле 3.25[1]):

у шестерни: Zv1 =  =  = 48,439

у колеса: Zv2 =  =  = 121,612

Тогда: YF1 = 3,666; YF2 = 3,589

Допускаемые напряжения находим  по формуле 3.24[1]:

[F] =   .

KFL - коэффициент долговечности.

KFL = ,

где NFO - базовое число циклов нагружения; для данных сталей NFO = 4000000;

NF = 60 · n · c · t

Здесь :

- n - частота вращения, об./мин.; nшест. = 175,507 об./мин.; nкол. = 70,203 об./мин.

- c = 1 - число колёс, находящихся в зацеплении;

t = 365 · Lг · C · tc · kг - продолжительность работы передачи в расчётный срок службы, ч.

- Lг=4 г. - срок службы передачи;

- С=3 - количество смен;

- tc=8 ч. - продолжительность смены;

- kг=0,822 - коэффициент годового использования.

t = 365 · 4 · 3 · 8 · 0,822 = 28802,88 ч.

Тогда:

NF(шест.) = 60 · 175,507 · 1 · 28802,88 = 303306423,61

NF(кол.) = 60 · 70,203 · 1 · 28802,88 = 121322915,078

В итоге получаем:

КFL(шест.) =  = 0,486

Так как КFL(шест.)<1.0 , то принимаем КFL(шест.) = 1

КFL(кол.) =  = 0,566

Так как КFL(шест.)<1.0 , то принимаем КFL(шест.) = 1

Для шестерни:     oF lim b = 414 МПа;

Для колеса     :     oF lim b = 378 МПа.

Коэффициент [SF] безопасности находим по формуле 3.24[1]:

[SF] = [SF]' · [SF]".

где для шестерни [SF]' = 1,75 ;

[SF]' = 1 ;

[SF(шест.)] = 1,75 · 1 = 1,75

для   колеса          [SF]' =  1,75 ;

[SF]" = 1 .

[SF(кол.)] = 1,75 · 1 = 1,75

Допускаемые напряжения:

для шестерни:  [F1] =  = 236,571 МПа;

для колеса:      [F2] =  = 216 МПа;

Находим отношения :

для шестерни:   =  = 64,531

для колеса:       =  = 60,184

Дальнейший расчет будем вести для колеса, для которого найденное отношение меньше.

Определим коэффициенты Y и KF (см.гл.3, пояснения к формуле 3.25[1]):

Y =  =  = 0,942

KF =

Для средних значений торцевого  перекрытия  = 1.5 и для 8-й степени точности (n - степень точности) KF = 0,917.

Проверяем прочность зуба колеса по формуле 3.25[1]:

F2 =  =

= 131,909 МПа

F2 = 131,909 МПа  <  [f] = 216 МПа.

Условие прочности выполнено.

Механические характеристики материалов зубчатой передачи

| Элемент передачи | Марка стали | Термообработка | HB1ср | в | []H | []F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HB2ср | H/мм2 |  |  |
| Шестерня | 45 | улучшение | 230 | 780 | 481,818 | 236,571 |
| Колесо | 45 | улучшение | 210 | 730 | 445,455 | 216 |

Параметры зубчатой цилиндрической передачи, мм

| Проектный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | Значение |  | Параметр |  |  | Значение |
| Межосевое расстояние aw |  | 250 |  | Угол наклона зубьев , град |  |  | 8,11 |
| Модуль зацепления m |  | 3 |  | Диаметр делительной окружности: |  |  |  |
| Ширина зубчатого венца: |  |  |  | шестерни d1 колеса d2 |  |  | 142,424 357,576 |
| шестерни b1 колеса b2 |  | 80 75 |  |  |  |  |  |
| Числа зубьев: |  |  |  | Диаметр окружности вершин: |  |  |  |
| шестерни z1 колеса z2 |  | 47 118 |  | шестерни da1 колеса da2 |  |  | 148,424 363,576 |
| Вид зубьев |  | косозубая передача |  | Диаметр окружности впадин: |  |  |  |
|  |  |  |  | шестерни df1 колеса df2 |  |  | 134,924 350,076 |
| Проверочный расчёт |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр |  |  | Допускаемые значения |  | Расчётные значения | Примечание |  |
| Контактные напряжения H, H/мм2 |  |  | 417,273 |  | 399,396 | - |  |
| Напряжения изгиба, H/мм2 | F1 |  | 236,571 |  | 126,317 | - |  |
|  | F2 |  | 216 |  | 131,909 | - |  |

# Предварительный расчёт валов

Предварительный расчёт валов проведём на кручение по пониженным допускаемым напряжениям.

Диаметр вала при допускаемом напряжении [к] = 20 МПа вычисляем по формуле 8.16[1]:

dв 

## Ведущий вал.

dв     = 30,885 мм.

Под 1-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 45 мм.

Под 2-й элемент (ведущий) выбираем диаметр вала: 70 мм.

Под 3-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 45 мм.

Под 4-й элемент (ведомый) выбираем диаметр вала: 40 мм.

## 2-й вал.

dв     = 52,193 мм.

Под 1-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 55 мм.

Под 2-й элемент (ведущий) выбираем диаметр вала: 130 мм.

Под 3-й элемент (ведомый) выбираем диаметр вала: 60 мм.

Под 4-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 55 мм.

## Выходной вал.

dв     = 69,771 мм.

Под свободный (присоединительный) конец вала выбираем диаметр вала: 70 мм.

Под 2-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 75 мм.

Под 3-й элемент (ведомый) выбираем диаметр вала: 80 мм.

Под 4-й элемент (подшипник) выбираем диаметр вала: 75 мм.

Диаметры участков валов назначаем исходя из конструктивных соображений.

Диаметры валов, мм

| Валы | Расчетный диаметр | Диаметры валов по сечениям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-е сечение | 2-е сечение | 3-е сечение | 4-е сечение |
| Ведущий вал. | 30,885 | Под 1-м элементом (подшипником) диаметр вала: 45 | Под 2-м элементом (ведущим) диаметр вала: 70 | Под 3-м элементом (подшипником) диаметр вала: 45 | Под 4-м элементом (ведомым) диаметр вала: 40 |
| 2-й вал. | 52,193 | Под 1-м элементом (подшипником) диаметр вала: 55 | Под 2-м элементом (ведущим) диаметр вала: 130 | Под 3-м элементом (ведомым) диаметр вала: 60 | Под 4-м элементом (подшипником) диаметр вала: 55 |
| Выходной вал. | 69,771 | Под свободным (присоединительным) концом вала: 70 | Под 2-м элементом (подшипником) диаметр вала: 75 | Под 3-м элементом (ведомым) диаметр вала: 80 | Под 4-м элементом (подшипником) диаметр вала: 75 |

Длины участков валов, мм

| Валы | Длины участков валов между |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-м и 2-м сечениями | 2-м и 3-м сечениями | 3-м и 4-м сечениями |
| Ведущий вал. | 75 | 75 | 75 |
| 2-й вал. | 75 | 210 | 75 |
| Выходной вал. | 150 | 75 | 75 |

# Конструктивные размеры шестерен и колёс

## Ведущий шкив 1-й ременной передачи

Диаметр ступицы: dступ = (1,5...1,8) · dвала = 1,5 · 42 = 63 мм.

Длина ступицы: Lступ = (1,2...1,5) · dвала = 1,2 · 42 = 50,4 мм = 65 мм.

Толщина обода:о = (1,1...1,3) · h = 1,1 · 8,7 = 9,57 мм = 10 мм.

где h = 8,7 мм - глубина канавки под ремень от делительного диаметра.

Внутренний диаметр обода:

Dобода = d1 - 2 · (o + h) = 224 - 2 · (10 + 8,7) = 186,6 мм

Диаметр центровой окружности:

DC отв. = 0,5 · (Doбода + dступ.) = 0,5 · (186,6 + 63) = 124,8 мм = 125 мм

где Doбода = 186,6 мм - внутренний диаметр обода.

Диаметр отверстий: Dотв. = 30,9 мм = 31 мм.

## Ведомый шкив 1-й ременной передачи

Диаметр ступицы: dступ = (1,5...1,8) · dвала = 1,5 · 40 = 60 мм.

Длина ступицы: Lступ = (1,2...1,5) · dвала = 1,2 · 40 = 48 мм = 65 мм.

Толщина обода:о = (1,1...1,3) · h = 1,1 · 8,7 = 9,57 мм = 10 мм.

где h = 8,7 мм - глубина канавки под ремень от делительного диаметра.

Внутренний диаметр обода:

Dобода = d2 - 2 · (o + h) = 355 - 2 · (10 + 8,7) = 317,6 мм

Диаметр центровой окружности:

DC отв. = 0,5 · (Doбода + dступ.) = 0,5 · (317,6 + 60) = 188,8 мм = 189 мм

где Doбода = 317,6 мм - внутренний диаметр обода.

Диаметр отверстий: Dотв. = 64,4 мм = 64 мм.

## Цилиндрическая шестерня 2-й передачи

Цилиндрическая шестерня 2-й передачи выполнена заодно с валом.

Фаска: n = 0,5 · mn = 0,5 · 3 = 1,5 мм

Округляем по номинальному ряду размеров: n = 2 мм.

## Цилиндрическое колесо 2-й передачи

Диаметр ступицы: dступ = (1,5...1,8) · dвала = 1,5 · 60 = 90 мм.

Длина ступицы: Lступ = (0,8...1,5) · dвала = 0,8 · 60 = 48 мм. Длину ступицы, исходя из конструктивных соображений, принимаем равной ширине зубчатого венца: Lступ = b2 = 75 мм.

Толщина обода: о = (2,5...4) · mn = 2,5 · 3 = 7,5 мм.

Так как толщина обода должна быть не менее 8 мм, то принимаем о = 8 мм.

где mn = 3 мм - модуль нормальный.

Толщина диска: С = (0,2...0,3) · b2 = 0,2 · 75 = 15 мм

где b2 = 75 мм - ширина зубчатого венца.

Толщина рёбер: s = 0,8 · C = 0,8 · 15 = 12 мм

Внутренний диаметр обода:

Dобода = Da2 - 2 · (2 · mn + o) = 422,666 - 2 · (2 · 3 + 8) = 394,666 мм = 395 мм.

Диаметр центровой окружности:

DC отв. = 0,5 · (Doбода + dступ.) = 0,5 · (395 + 90) = 242,5 мм = 243 мм

где Doбода = 395 мм - внутренний диаметр обода.

Диаметр отверстий: Dотв. =  =  = 76,25 мм = 76 мм.

Фаска: n = 0,5 · mn = 0,5 · 3 = 1,5 мм

Округляем по номинальному ряду размеров: n = 2 мм.

## Цилиндрическая шестерня 3-й передачи

Цилиндрическая шестерня 3-й передачи выполнена заодно с валом.

Фаска: n = 0,5 · mn = 0,5 · 3 = 1,5 мм

Округляем по номинальному ряду размеров: n = 2 мм.

## Цилиндрическое колесо 3-й передачи

Диаметр ступицы: dступ = (1,5...1,8) · dвала = 1,5 · 80 = 120 мм.

Длина ступицы: Lступ = (0,8...1,5) · dвала = 0,8 · 80 = 64 мм. Длину ступицы, исходя из конструктивных соображений, принимаем равной ширине зубчатого венца: Lступ = b2 = 75 мм.

Толщина обода: о = (2,5...4) · mn = 2,5 · 3 = 7,5 мм.

Так как толщина обода должна быть не менее 8 мм, то принимаем о = 8 мм.

где mn = 3 мм - модуль нормальный.

Толщина диска: С = (0,2...0,3) · b2 = 0,2 · 75 = 15 мм

где b2 = 75 мм - ширина зубчатого венца.

Толщина рёбер: s = 0,8 · C = 0,8 · 15 = 12 мм

Внутренний диаметр обода:

Dобода = Da2 - 2 · (2 · mn + o) = 363,576 - 2 · (2 · 3 + 8) = 335,576 мм = 336 мм.

Диаметр центровой окружности:

DC отв. = 0,5 · (Doбода + dступ.) = 0,5 · (336 + 120) = 228 мм = 229 мм

где Doбода = 336 мм - внутренний диаметр обода.

Диаметр отверстий: Dотв. =  =  = 54 мм

Фаска: n = 0,5 · mn = 0,5 · 3 = 1,5 мм

Округляем по номинальному ряду размеров: n = 2 мм.

# Проверка прочности шпоночных соединений

## Ведущий шкив 1-й клиноременной передачи

Для данного элемента подбираем шпонку призматическую со скруглёнными торцами 12x8. Размеры сечения шпонки, паза и длины шпонки по ГОСТ 23360-78 (см. табл. 8,9[1]).

Материал шпонки - сталь 45 нормализованная.

Напряжение смятия и условие прочности проверяем по формуле 8.22[1].

см =

26,295 МПа    [см]

где Т = 72888,634 Н·мм - момент на валу; dвала = 42 мм - диаметр вала; h = 8 мм - высота шпонки; b = 12 мм - ширина шпонки; l = 56 мм - длина шпонки; t1 = 5 мм - глубина паза вала. Допускаемые напряжения смятия при переменной нагрузке и при стальной ступице [см] = 75 МПа.

Проверим шпонку на срез по формуле 8.24[1].

ср =

6,574 МПа   [ср]

Допускаемые напряжения среза при стальной ступице [ср] = 0,6 · [см] = 0,6 · 75 = 45 МПа.

Все условия прочности выполнены.

## Ведомый шкив 1-й клиноременной передачи

Для данного элемента подбираем шпонку призматическую со скруглёнными торцами 12x8. Размеры сечения шпонки, паза и длины шпонки по ГОСТ 23360-78 (см. табл. 8,9[1]).

Материал шпонки - сталь 45 нормализованная.

Напряжение смятия и условие прочности проверяем по формуле 8.22[1].

см =

43,821 МПа    [см]

где Т = 115687,016 Н·мм - момент на валу; dвала = 40 мм - диаметр вала; h = 8 мм - высота шпонки; b = 12 мм - ширина шпонки; l = 56 мм - длина шпонки; t1 = 5 мм - глубина паза вала. Допускаемые напряжения смятия при переменной нагрузке и при стальной ступице [см] = 75 МПа.

Проверим шпонку на срез по формуле 8.24[1].

ср =

10,955 МПа   [ср]

Допускаемые напряжения среза при стальной ступице [ср] = 0,6 · [см] = 0,6 · 75 = 45 МПа.

Все условия прочности выполнены.

## Колесо 2-й зубчатой цилиндрической передачи

Для данного элемента подбираем две шпонки, расположенные под углом 180o друг к другу. Шпонки призматические со скруглёнными торцами 18x11. Размеры сечений шпонок, пазов и длин шпонок по ГОСТ 23360-78 (см. табл. 8,9[1]).

Материал шпонок - сталь 45 нормализованная.

Напряжение смятия и условие прочности проверяем по формуле 8.22[1].

см =

44,739 МПа    [см]

где Т = 558340,552 Н·мм - момент на валу; dвала = 60 мм - диаметр вала; h = 11 мм - высота шпонки; b = 18 мм - ширина шпонки; l = 70 мм - длина шпонки; t1 = 7 мм - глубина паза вала. Допускаемые напряжения смятия при переменной нагрузке и при стальной ступице [см] = 75 МПа.

Проверим шпонку на срез по формуле 8.24[1].

ср =

9,942 МПа   [ср]

Допускаемые напряжения среза при стальной ступице [ср] = 0,6 · [см] = 0,6 · 75 = 45 МПа.

Все условия прочности выполнены.

## Колесо 3-й зубчатой цилиндрической передачи

Для данного элемента подбираем две шпонки, расположенные под углом 180o друг к другу. Шпонки призматические со скруглёнными торцами 22x14. Размеры сечений шпонок, пазов и длин шпонок по ГОСТ 23360-78 (см. табл. 8,9[1]).

Материал шпонок - сталь 45 нормализованная.

Напряжение смятия и условие прочности проверяем по формуле 8.22[1].

см =

69,469 МПа    [см]

где Т = 1333799,51 Н·мм - момент на валу; dвала = 80 мм - диаметр вала; h = 14 мм - высота шпонки; b = 22 мм - ширина шпонки; l = 70 мм - длина шпонки; t1 = 9 мм - глубина паза вала. Допускаемые напряжения смятия при переменной нагрузке и при стальной ступице [см] = 75 МПа.

Проверим шпонку на срез по формуле 8.24[1].

ср =

15,788 МПа   [ср]

Допускаемые напряжения среза при стальной ступице [ср] = 0,6 · [см] = 0,6 · 75 = 45 МПа.

Все условия прочности выполнены.

Соединения элементов передач с валами

| Передачи | Соединения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ведущий элемент передачи | Ведомый элемент передачи |
| 1-я клиноременная передача | Шпонка призматическая со скруглёнными торцами 12x8 | Шпонка призматическая со скруглёнными торцами 12x8 |
| 2-я зубчатая цилиндрическая передача | Заодно с валом. | Две шпонки призматические со скруглёнными торцами 18x11 |
| 3-я зубчатая цилиндрическая передача | Заодно с валом. | Две шпонки призматические со скруглёнными торцами 22x14 |

# Конструктивные размеры корпуса редуктора

Толщина стенки корпуса и крышки редуктора:

 = 0.025 · aw (тихоходная ступень) + 3 = 0.025 · 250 + 3 = 9,25 мм

Округляя в большую сторону, получим  = 10 мм.

1 = 0.02 · aw (тихоходная ступень) + 3 = 0.02 · 250 + 3 = 8 мм

Так как должно быть 1  8.0 мм, принимаем 1 = 8.0 мм.

Толщина верхнего пояса (фланца) корпуса: b = 1.5 ·  = 1.5 · 10 = 15 мм.

Толщина нижнего пояса (фланца) крышки корпуса: b1 = 1.5 · 1 = 1.5 · 8 = 12 мм.

Толщина нижнего пояса корпуса:

без бобышки: p = 2.35 ·  = 2.35 · 10 = 23,5 мм, округляя в большую сторону, получим p = 24 мм.

при наличии бобышки: p1 = 1.5 ·  = 1.5 · 10 = 15 мм.

p2  =  (2,25...2,75) ·  = 2.65 · 10 = 26,5 мм., округляя в большую сторону, получим p2 = 27 мм.

Толщина рёбер основания корпуса: m = (0,85...1) ·  = 0.9 · 10 = 9 мм.

Толщина рёбер крышки: m1 = (0,85...1) · 1 = 0.9 · 8 = 7,2 мм. Округляя в большую сторону, получим m1 = 8 мм.

Диаметр фундаментных болтов (их число  4):

d1 = (0,03...0,036) · aw (тихоходная ступень) + 12 =

(0,03...0,036) · 250 + 12 = 19,5...21 мм.

Принимаем d1 = 24 мм.

Диаметр болтов:

у подшипников:

d2 = (0,7...0,75) · d1 = (0,7...0,75) · 24 = 16,8...18 мм. Принимаем d2 = 16 мм.

соединяющих основание корпуса с крышкой:

d3 = (0,5...0,6) · d1 = (0,5...0,6) · 24 = 12...14,4 мм. Принимаем d3 = 16 мм.

Размеры, определяющие положение болтов d2 (см. рис. 10.18[1]):

e  (1...1,2) · d2 = (1...1.2) · 16 = 16...19,2 = 17 мм;

q    0,5 · d2 + d4 = 0,5 · 16 + 5 = 13 мм;

где крепление крышки подшипника d4 = 5 мм.

Высоту бобышки hб под болт d2 выбирают конструктивно так, чтобы образовалась опорная поверхность под головку болта и гайку. Желательно у всех бобышек иметь одинаковую высоту hб.

# Выбор подшипников

Подшипники

| Валы | Подшипники |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я опора |  |  | 2-я опора |  |  |
|  | Наименование | d, мм | D, мм | Наименование | d, мм | D, мм |
| 1-й вал | шарикоподшипник радиальный однорядный (по ГОСТ 8338-75) 309средней серии | 45 | 100 | шарикоподшипник радиальный однорядный (по ГОСТ 8338-75) 309средней серии | 45 | 100 |
| 2-й вал | шарикоподшипник радиальный однорядный (по ГОСТ 8338-75) 311средней серии | 55 | 120 | шарикоподшипник радиальный однорядный (по ГОСТ 8338-75) 311средней серии | 55 | 120 |
| 3-й вал | шарикоподшипник радиальный сферический двухрядный (по ГОСТ 5720-75) 1315 средней узкой серии | 75 | 160 | шарикоподшипник радиальный сферический двухрядный (по ГОСТ 5720-75) 1315 средней узкой серии | 75 | 160 |

# Выбор сорта масла

Смазывание элементов передач редуктора производится окунанием нижних элементов в масло, заливаемое внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение элемента передачи примерно на 10-20 мм. Объём масляной ванны V определяется из расчёта 0,25 дм3 масла на 1 кВт передаваемой мощности:

V = 0,25 · 11,186 = 2,796 дм3.

По таблице 10.8[1] устанавливаем вязкость масла. При контактных напряжениях H = 399,396 МПа и скорости v = 1,309 м/с рекомендуемая вязкость масла должна быть примерно равна 34 · 10-6 м/с2. По таблице 10.10[1] принимаем масло индустриальное И-30А (по ГОСТ 20799-75*).

Выбираем для подшипников качения пластичную смазку УТ-1 по ГОСТ 1957-73 (см. табл. 9.14[1]). Камеры подшипников заполняются данной смазкой и периодически пополняются ей.

# Выбор посадок

Посадки элементов передач на валы - , что по СТ СЭВ 144-75 соответствует легкопрессовой посадке.

Посадка муфты на выходной вал редуктора - .

Шейки валов под подшипники выполняем с отклонением вала k6.

Остальные посадки назначаем, пользуясь данными таблицы 8.11[1].

# Технология сборки редуктора

Перед сборкой внутреннюю полость корпуса редуктора тщательно очищают и покрывают маслостойкой краской. Сборку производят в соответствии с чертежом общего вида редуктора, начиная с узлов валов.

На валы закладывают шпонки и напрессовывают элементы передач редуктора. Мазеудерживающие кольца и подшипники следует насаживать, предварительно нагрев в масле до 80-100 градусов по Цельсию, последовательно с элементами передач. Собранные валы укладывают в основание корпуса редуктора и надевают крышку корпуса, покрывая предварительно поверхности стыка крышки и корпуса спиртовым лаком. Для центровки устанавливают крышку на корпус с помощью двух конических штифтов; затягивают болты, крепящие крышку к корпусу. После этого в подшипниковые камеры закладывают смазку, ставят крышки подшипников с комплектом металлических прокладок, регулируют тепловой зазор. Перед постановкой сквозных крышек в проточки закладывают войлочные уплотнения, пропитанные горячим маслом. Проверяют проворачиванием валов отсутствие заклинивания подшипников (валы должны проворачиваться от руки) и закрепляют крышку винтами. Затем ввертывают пробку маслоспускного отверстия с прокладкой и жезловый маслоуказатель. Заливают в корпус масло и закрывают смотровое отверстие крышкой с прокладкой, закрепляют крышку болтами. Собранный редуктор обкатывают и подвергают испытанию на стенде по программе, устанавливаемой техническими условиями.

# Заключение

При выполнении курсового проекта по “Деталям машин” были закреплены знания, полученные за прошедший период обучения в таких дисциплинах как: теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловедение.

Целью данного проекта является проектирование привода цепного конвейера, который состоит как из  простых стандартных деталей, так и из деталей, форма и размеры которых определяются на основе конструкторских, технологических, экономических и других нормативов.

В ходе решения поставленной передо мной задачей, была освоена методика выбора элементов привода, получены навыки проектирования, позволяющие обеспечить необходимый технический уровень, надежность и долгий срок службы механизма.

Опыт и навыки, полученные в ходе выполнения курсового проекта,  будут востребованы при выполнении, как курсовых проектов, так и дипломного проекта.

Можно отметить, что спроектированный редуктор обладает хорошими свойствами по всем показателям.

По результатам расчета на контактную выносливость действующие напряжения в зацеплении меньше допускаемых напряжений.

По результатам расчета по напряжениям изгиба действующие напряжения изгиба меньше допускаемых напряжений.

Расчет вала показал, что запас прочности больше допускаемого.

Необходимая динамическая грузоподъемность подшипников качения меньше паспортной.

При расчете был выбран электродвигатель, который удовлетворяет заданные требования.

# Список использованной литературы

1. Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М., Ицкевич Г.М., Козинцов В.П. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие для учащихся. М.:Машиностроение, 1988 г., 416с.

2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. 'Конструирование узлов и деталей машин', М.: Издательский центр 'Академия', 2003 г., 496 c.

3. Шейнблит А.Е. 'Курсовое проектирование деталей машин': Учебное пособие, изд. 2-е перераб. и доп. - Калининград: 'Янтарный сказ', 2004 г., 454 c.: ил., черт. - Б.ц.

4. Березовский Ю.Н., Чернилевский Д.В., Петров М.С. 'Детали машин', М.: Машиностроение, 1983г., 384 c.

5. Боков В.Н., Чернилевский Д.В., Будько П.П. 'Детали машин: Атлас конструкций.' М.: Машиностроение, 1983 г., 575 c.

6. Гузенков П.Г., 'Детали машин'. 4-е изд. М.: Высшая школа, 1986 г., 360 с.

7. Детали машин: Атлас конструкций / Под ред. Д.Р.Решетова. М.: Машиностроение, 1979 г., 367 с.

8. Дружинин Н.С., Цылбов П.П. Выполнение чертежей по ЕСКД. М.: Изд-во стандартов, 1975 г., 542 с.

9. Кузьмин А.В., Чернин И.М., Козинцов Б.П. 'Расчеты деталей машин', 3-е изд. - Минск: Вышейшая школа, 1986 г., 402 c.

10. Куклин Н.Г., Куклина Г.С., 'Детали машин' 3-е изд. М.: Высшая школа, 1984 г., 310 c.

11. 'Мотор-редукторы и редукторы': Каталог. М.: Изд-во стандартов, 1978 г., 311 c.

12. Перель Л.Я. 'Подшипники качения'. M.: Машиностроение, 1983 г., 588 c.

13. 'Подшипники качения': Справочник-каталог / Под ред. Р.В. Коросташевского и В.Н. Нарышкина. М.: Машиностроение, 1984 г., 280 с.

14. 'Проектирование механических передач' / Под  ред. С.А. Чернавского, 5-е изд. М.: Машиностроение, 1984 г., 558 c.